数字信号处理      课程实验报告        2026    年   5  月

实验编号 6 实验名称 用MATLAB产生时域离散信号   成绩

班级  测控技术与仪器2302班   姓名  马宇佩 组别        学号 202302502217

- 实验目的

1、了解常用时域离散信号及其特点

2、掌握用MATLAB产生时域离散信号的方法

- 实验原理与方法

(一)、时域离散信号的概念

在时间轴的离散点上取值的信号，称为离散时间信号。通常，离散时间信号用x(n)表示，其幅度可以在某一范围内连续取值。由于信号处理设备或装置（如计算机、专用的信号处理芯片等）均以有限位的二进制数来表示信号的幅度，因此，信号的幅度也必须离散化。我们把时间和幅度均取离散值的信号称为数字信号。

在MATLAB语言中，时域离散信号可以通过编写程序直接产生。

1.单位抽样序列

在MATLAB中可以利用zeros()函数实现。

如果在时间轴上延迟了k个单位，得到即：

2．单位阶跃序列

在MATLAB中可以利用ones()函数实现。

3．正弦序列

在MATLAB中

4．复指数序列

在MATLAB中

5．指数序列

在MATLAB中

- 实验器材

个人计算机、MATLAB

- 实验内容及步骤

1、阅读并上机验证实验原理部分的例题程序，理解每一条语句的含义。

2、改变例题中的有关参数（如信号的频率、周期、幅度、显示时间的取值范围、采样点数等），观察对信号波形的影响。

1）编写程序，产生以下离散序列：

（1）f(n)=δ(n)    (-3<n<4)

（2）f(n)=u(n)    (-5<n<5)

（3）f(n)= e(0.1+j1.6∏)n   (0<n<16)

（4）f(n)=3sin(nП/4)    (0<n<20)

2）已知一时域周期性正弦信号的频率为1Hz，振幅值为1V。编写程序在图形窗口上显示两个周期的信号波形，并对该信号的一个周期进行32点采样获得离散信号。[正（余）弦序列的表示式为    x(n)=Umsin(ω0n+Θ)]

- 实验结果

- 单位抽样序列，通过1和全零矩阵拼接生成，延时效果则左右都拼接全零矩阵。

（2）单位阶跃序列，通过ones()函数实现全1向量

（3）正弦序列，利用sin()函数即可，变量为n

作业题：绘出信号x(n)=1.5sin(2π*0.1n)的数字频率是多少？周期是多少？产生一个数字频率为0.9的正弦序列，并显示该信号，说明其周期?

数字角频率为0.2π

周期计算：N=2πMω，其中M为最小正整数，只有当2πMω是有理数时，序列才是周期的，带入ω=0.2π，N=2πM0.2π=10M，取最小正整数1，N=10，所以周期为10。

产生一个数字频率为0.9的正弦序列，并显示该信号。Matlab程序如下：

w = 0.9;        % 数字频率

n = 0:30;         % 采样点

x = sin(w* n);% 生成信号

stem(n, x, 'filled');

grid on;

xlabel('n');

ylabel('x(n)');

title('数字频率 ω = 0.9 的正弦序列');

周期计算：N=2πM0.9， π是无理数，该序列不是周期序列。

(4)复指数序列

clf;

n=1:30;

x=2*exp(j*3*n);

stem(n,x);

xlabel ('时间序列n');ylabel('振幅');title('复指数序列x=2*exp(j*3*n)');

例1-8 编写程序产生σ=-0.1，ω=0.6的复指数连续信号与离散序列。

（5）指数序列，注意要用.^

例1-7 编写产生a=1/2和a=2的实指数连续信号和离散序列的程序

（1）f(n)=δ(n)    (-3<n<4)

% 单位脉冲序列 δ(n)，-3 < n < 4

n = -3:3;

f = zeros(1,length(n));

f(n == 0) = 1;

stem(n, f, 'filled', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('n'); ylabel('δ(n)');

title('单位脉冲序列 δ(n)');

grid on;

（2）f(n)=u(n)    (-5<n<5)

n=-4:4;

x=ones(1,length(n));

x(n<0)=0;

stem(n,x);

xlabel('n')

ylabel('x(n)');

title('单位阶跃序列 u(n)');

（3）f(n)= e(0.1+j1.6∏)n   (0<n<16)

n=1:15

a=0.1;

w=1.6*pi;

x=exp((a+j*w)*n);

subplot(2,2,1);plot(n,real(x));

title('复指数信号实部');

subplot(2,2,3);stem(n,real(x));

title('复指数序列实部');

subplot(2,2,2);plot(n,imag(x));

title('复指数信号虚部');

subplot(2,2,4);stem(n,imag(x));

title('复指数序列虚部');

（4）f(n)=3sin(nП/4)    (0<n<20)

% 正弦序列 3 sin(nπ/4)，0 < n < 20

n = 1:19;

f = 3 * sin(n * pi / 4);

stem(n, f, 'filled', 'LineWidth', 1.5);

xlabel('n'); ylabel('3 sin(nπ/4)');

title('正弦序列 3 sin(nπ/4)');

已知一时域周期性正弦信号的频率为1Hz，振幅值为1V。编写程序在图形窗口上显示两个周期的信号波形，并对该信号的一个周期进行32点采样获得离散信号。[正（余）弦序列的表示式为    x(n)=Umsin(ω0n+Θ)]

Um = 1;             % 振幅 1 V

f = 1;              % 模拟频率 1 Hz

fs = 32;            % 采样频率 32 Hz（一个周期采32点）

T = 1/f;            % 周期 1 s

w = 2*pi*f/fs;  % 数字频率 = pi/16

% 连续信号（两个周期，用于绘图）

t_cont = linspace(0, 2*T, 1000);

x_cont = Um * sin(2*pi*f*t_cont);

n = 0 : 31;                 % 采样序号

x_sample = Um * sin(w * n);   % 使用数字频率 omega

% 绘图

figure;

plot(t_cont, x_cont, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;

stem(n/fs, x_sample, 'r', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 6);

xlabel('时间 (s)');

ylabel('幅值 (V)');

title('正弦信号及一个周期的32点采样（数字频率 ω = π/16）');

legend('连续波形', '离散采样点');

grid on;

- 思考题

通过例题程序，你发现采样频率Fs、采样点数N、采样时间间隔dt在程序编写中有怎样的联系？使用时需注意什么问题？

基本定义关系

采样时间间隔（采样周期）dt=1Fs

采样频率 Fs=1dt

针对周期信号（周期 T）

若在一个信号周期内采集 N 个样本，则：T=N⋅dt=NFs

由此导出：Fs=NT,dt=TN
在程序中的具体体现

离散序号 n=0,1,…,N-1

实际采样时刻（秒）：tn=n⋅dt=nFs

数字频率 ω=2πfFs，离散信号表示为 x(n)=sin⁡(ωn)

| 注意事项 | 详细说明 |
| --- | --- |
| 横坐标统一 | 离散点的横坐标必须使用实际时间 n/Fs，才能与连续波形的 plot(t_cont, x_cont) 共用时间轴；若只画离散点，横坐标可用序号 n。 |
| 一个周期内严格采 N 点 | 当 n=0,1,…,N-1 时，最后一点的时间为 (N-1)/Fs，比周期 T 少一个 dt。若要精确覆盖 0T 区间，需取 n=0,…,N（共 N+1 点），但此时 tN=T 与下一周期起点重合，通常按不含终点处理。 |
| 采样定理 | 必须满足 Fs>2fmax（fmax 为信号最高频率），否则会出现频谱混叠。例题中 f=1 Hz，Fs=32 Hz，符合要求。 |
| 整周期采样 | 对周期信号做 DFT/FFT 前，应保证采样时长等于信号周期的整数倍，否则会产生频谱泄漏。本例对一个完整周期采样 32 点即为整周期采样。 |
| 浮点误差 | 计算 1/Fs 或 n/Fs 时，由于浮点数精度，理论值可能无法精确表示（如 1/32 在二进制中是无限循环小数），但绘图精度通常足够。若需严格匹配，可采用符号计算或分子分母保持为整数。 |

- 实验成绩评定

| 序号 | 评分项目 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验操作 |  |
| 2 | 实验报告 |  |
| 3 | 总分 |  |