实验5  用FFT进行频谱分析

一.  实验目的

1. 进一步加深DFT算法原理和基本性质的理解（FFT是DFT的一种快速算法，FFT的运算结果必然满足DFT的基本性质）。

2. 熟悉FFT算法原理和FFT 函数的应用。

3. 学习用FFT对连续信号和时域离散信号进行谱分析的方法，了解可能出现的分析误差及其原因，以便在实际中正确应用FFT。

二、实验仪器

1计算机

2 MATLAB软件

三、预习要求

掌握常用matlab程序

四.  实验步骤

1. 复习DFT的定义、性质和用 DFT作谱分析的有关内容。

2. 复习FFT算法原理与编程思想。熟悉FFT算法的MATLAB实现。

注：MATLAB提供fft函数来计算的DFT，fft函数是用机器语言，而不是以MATLAB指令写成的，因此执行速度快。

格式（1）： y=fft(x)  计算x的FFT变换y。当x为矩阵，计算x中每一列信号的离散傅氏变换。当x的长度为2的幂时，采用基2算法，否则采用分裂基算法。

格式（2）： y=fft(x,n)  计算x的n点FFT，当x长度大于n时，截断x，否则补零。

Plot线性绘图函数。stem：绘制离散序列图。subplot：多坐标设置与定位当前坐标系。figure：创建新的图形窗口（用于输出图形的窗口）。

3. 产生下列信号并进行谱分析。

（1）

（2）

（3）

在x2（n）的和x3（n）末尾补零，用16点FFT分析这两个信号的幅频特性，观察幅频特性发生了什么变化？两个信号之间的FFT频谱还有没有相同之处？这些变化说明了什么？

（4）

（5）

（6）

应当注意，如果给出的是连续信号xa(t)，则首先要根据其最高频率确定抽样频率fs以及由频率分辨率选择抽样点数N，然后对其进行软件抽样(即计算 x(n)=xa(nT)，0≤n≤N-1)，产生对应序列 x(n)。对信号x6(t)，频率分辨率的选择要以能分辨开其中的三个频率对应的谱线为准则。对周期序列，最好截取周期的整数倍进行谱分析，否则有可能产生较大的分析误差。请实验者根据DFT的隐含周期性思考这个问题。

4. 编写程序，图2.1 给出了主程序框图，供参考。

开始

结束

读入长度N

调用信号产生子程序产生实验信号

调用绘图子程序(函数)绘制时间序列波形图

调用FFT子程序(函数)计算信号的DFT

调用绘图子程序(函数)绘制|X(k)|曲线

图 2.1  主程序框图

5. 按实验内容要求，上机实验，并写出实验报告。

五. 实验内容

1. 对上述6个信号，逐个进行谱分析。下面给出针对各信号的FFT变换区间N以及对连续信号x6(t)的抽样频率fs，供实验时参考。

对于，，，， ：。

对于 ：fs = 64(Hz) , 在一个周期内取N = 8,16 , 32点抽样，做频谱分析。

2.令x7(n) = x4(n) + x5(n)，用FFT计算8点和16点离散傅里叶变换，

X(k) = DFT [x(n)]

3.令x8(n) = x4(n) + j x5(n)，重复(2)。

四. 思考题

1. 在时，和的幅频特性会相同吗？为什么？呢？

- 如果周期信号的周期预先不知道，如何使用FFT进行分析。

五. 实验报告要求

1. 简述实验的原理和目的。

2. 输出实验中所用的程序以及所得的时域频域性曲线，与理论结果比较，分析误差产生的原因，以及FFT做谱分析时有关参数的选择方法。

3. 总结实验所得的主要结论。

4. 简要回答思考题。