《Matlab应用实验》

实验指导书

测控教研室

2025年3月

实验一   MATLAB的基本操作、基本指令及其用法

一、.实验目的：

1、了解MATLAB的软件环境

2、掌握MATLAB的基本操作、基本指令及其用法

二、实验内容和步骤：

(一)、在命令窗口中输入变量并保存

>> x=1:10;

>> y=[3 4 6 9 13 17 24 25 30 36];

回车后，则在“Workspace”中显示内存变量x和y，选中变量x和y在MATLAB语言中，时域离散信号可以通过编写程序直接产生。选中变量x和y，点击“绘图类型菜单引出键”按钮，选择“pie”命令，即可显示图形。

- 、MATLAB文件夹的打开和保存

- 、MATLAB常量与变量

例：显示字符串“欢迎使用MATLAB”。

解：在命令窗口中输入：

>> '欢迎使用MATLAB'

运行结果为：

ans =

欢迎使用MATLAB

- 、MATLAB的算术运算符、关系运算符、逻辑运算符

综合实例

【例1-1】 在命令窗口中计算式子“1+2+3+4+5+6+7+8+9”的值，观察分号和续行符的使用方法以及ans变量的用法。

>>1+2+3+4+5+6+7+8+9	   %计算1+2+3+4+5+6+7+8+9

ans=

45

>>1+2+3+4+5+6+7+8+9;	  %使用了分号后，结果不在命令窗口中输出

>>1+2+3+4+5+6 ...	     %使用了续行符“...”

+7+8+9

ans=

45

【例1-2】 利用工作空间“Workspace”窗口，显示内存变量x和y之间的关系图形，其中变量x和y是由正弦曲线形成的数据组。

（1）在“Workspace”中形成变量。

在命令窗口中输入命令：

>> x=0:pi/60:2*pi ;      %在区间[0, 2π]中插入间隔为π/60的点

>> y=sin(x);

运行后，则在“Workspace”中显示内存变量x和y，如图1-24所示。

（2）绘图变量的选定。

在“Workspace”中，用鼠标点亮所需绘图的变量x和y。

【例1-3】：用冒号产生增量为1和2的行向量。

解：在命令窗口中输入：

>> a=2:8         %默认增量为1

运行结果为：

a =

2     3     4     5     6     7     8

在命令窗口中输入：

>> a=2:2:8    %产生增量为2的行向量

运行结果为：

a =

2     4     6     8

- 、MATLAB中M文件（命令文件和函数文件）创建与调用

【例1-4】：在MATLAB中建立如下内容的.m文件，并以x_01命名进行保存。

n=1:50;

xb=zeros(1,50);

xb(1)=1;figure;

stem(xb);

title('单位冲击信号序列');

三、实验报告

1、根据给定的实验内容和步骤，完成各个例题。打印实验程序产生的曲线图形。

实验二   矩阵输入与矩阵运算实现

一、.实验目的：

1、掌握MATLAB中表达式及其运算

2、掌握数组的创建和操作

3、重点掌握矩阵的创建和实现

矩阵的输入和运算

二、实验内容和步骤：

(一)、表达式的运算

【例2-3】表达式的计算结果。

>> 1-sin(pi/2)+100*(1-3^2)

ans =

-800

【例2-4】运算结果的赋值。

>>s=1-1/2+1/3-1/4+1/5-1/6+1/7-1/8

s =

0.6345

- 、复数的运算

【例2-6】复数的乘法运算。

>> z1=2+5*i

>> z2=2*exp(i*pi/6)

>> z=z1*z2

- 、数组的创建与操作

【例2-7】用linspace产生0到π之间的10个等距数组。

>> x=linspace(0,pi,10)

x =

0  0.3491  0.6981  1.0472  1.3963  1.7453  2.0944  2.4435  2.7925  3.1416

【例1.2.12】数组相除运算。

【解】在MATLAB窗口中输入：

>> A=[1 2;3 4;5 6];

>> B=[1 3;2 4;5 7];

>> C=A./B              %点右除

运行结果为：

C =

1.0000    0.6667

1.5000    1.0000

1.0000    0.8571

在MATLAB命令窗口中输入：

>> C=A.\B              %点左除

运行结果为：

C =

1.0000    1.5000

0.6667    1.0000

1.0000    1.1667

- 、向量的常用函数与运算

【例1.2.11】计算向量和的点积和叉积。

【解】在MATLAB命令窗口中输入：

>> A=[1 2 3];B=[7 12 30];

>> dot(A,B)

运算结果为：

ans =

121

在MATLAB命令窗口中输入：

>> cross(A,B)

运行结果为：

ans =

24    -9    -2

- 、矩阵及其操作

>> A=[1  2  3  4;  5  6  7  8;  9  10  11  12]

A =

1     2      3      4

5     6      7      8

9     10    11    12

>>M=[ ]

【例1.2.7】生成4×4维的单位阵。

【解】在MATLAB命令窗口中输入：

>> a=eye(4)

运行结果为：

a =

1     0     0     0

0     1     0     0

0     0     1     0

0     0     0     1

>> X = blkdiag(10,20,30,40)

X=

10      0     0      0

0     20     0      0

0       0    30      0

0       0     0     40

作业（1）生成对角矩阵，显示以下运行结果，需要输入什么命令

在MATLAB中显示以下运行结果：

ans =

1     0     0     0

0     3     0     0

0     0     5     0

0     0     0     7

在MATLAB中显示以下运行结果：	ans =

0     0     0     0     0

1     0     0     0     0

0     3     0     0     0

0     0     5     0     0

0     0     0     7     0

【解】在MATLAB命令窗口中输入：

>> A=[1,0,0;0,1,0;0,0,1]  %也可以输入A=[1 0 0;0 1 0;0 0 1]得到相同结果

运行结果为：

A =

1     0     0

0     1     0

0     0     1

【例1.2.6】提取【例1.2.5】中矩阵A第1、2行元素。

【解】在MATLAB命令行中输入：

>> A(1:2,:)

运行结果为：

ans =

1     0     0

0     1     0

作业（2）对以上矩阵A进行以下操作，删除矩阵的第2-3行；

>> A=[1 2 3;4 5 6];

B=[1 2;3 4;5 6];

A*B

ans =

22    28

49    64

三、实验报告

1、根据给定的实验内容和步骤，完成各个例题和作业，打印实验程序产生的曲线图形。

实验二   M-文件结构与编写、函数文件格式、编写与调用、简单的绘图命令

一、实验目的：

1、掌握MATLAB中二维图形的绘制方法

2、掌握MATLAB中三维图形的绘制方法

二、实验内容和步骤：

(一)、创建图形窗口

（二）、创建多重子图窗口

（三）、向量的常用函数与运算

（四）、二维图形函数

基本绘图函数

plot(x), plot(x,y),plot(x,y1,x,y2,…,x,yn)，plot(X1,Y1,X2,Y2,…)

plot(x)当x为一个向量时,以x元素的值为纵坐标,x的序号为横坐标值绘制曲线；

直方图

hist(x,y)

hist(x,y)以向量y的各个元素值为统计范围，绘制出x的分布图。

柱状图

bar(y)，bar(x,y)，bar(x,y,width,’grouped’),bar(x,y,width,’stack’)

bar(y)绘制柱状图，默认x=1：size(y),y是向量；

bar(x,y)中，x必须单调递增或递减，y为m×n矩阵，bar绘制图形为m组垂直柱，将y的行绘制在一起，同一列的数据用相同的颜色表示；

例:

y=[1 2 3 4];

a=subplot(1,4,1);bar(y);

y=[1 2 3 4;2 3 4 5;5 6 7 8];

b=subplot(1,4,2);bar(y)

c=subplot(1,4,3);bar(y,2)

c=subplot(1,4,4);bar(y,0.08)

饼图

pie(x)，pie(x,explode)

pie(x)使用x中的元素值绘制饼图，x中的每一个元素值在饼图中用一个扇区表示

pie(x,explode)函数中x用法同上，explode是和x维度相同的向量，其非零元素将其所对应的x中的元素，从饼图中分离出来。

例：绘制饼形图

X=[80  95  86  78  67]

pie(X, [0  0  0  1  0])

pie(X, [1  0  0  1  0])

面积图

area（x，y）

area(x,y)在plot的基础上，填充x轴和曲线之间的面积。

火柴杆图

stem（x），stem（x，y）

stem（x）绘制x向量的数据图，数据点用垂直于x轴的火柴头（或称之为针状图的针眼）描述。

例：绘制y=sinx的二维茎干图

x=0:pi/10:2*pi;  y=sin(x);

subplot(1,2,1);  stem(x,y);  xlabel('x');  ylabel('y')

subplot(1,2,2);  stem(x,y,'fill','--r');  xlabel('x');   ylabel('y')

阶梯图

stairs（x），stairs（x，y）

stairs（x）绘制x向量的阶梯图，数据点间用类似阶梯的线段描述。

散点图

x=[2  5  3  6  1  4  7  9  5  10];

y=[18  32  27  35  22  35  46  36  29  37];

subplot(1,2,1);  scatter(x,y);  xlabel('x');  ylabel('y')

subplot(1,2,2);  c=1:length(x);  s=20:10:110;

scatter(x,y,s,c,'filled','b');  xlabel('x');  ylabel('y')

- 图形处理

图形格式的设置

例：

x=0:pi/10:2*pi;

y1=sin(x);

y2=cos(x);

plot(x,y1,'r+-',x,y2,'k*:');

图形与坐标轴的删除

clf   清除当前图形

cla   清除当前坐标轴

坐标轴定义和设置

网格线设置

文字及标题设置

增加图形元素

（六）三维绘图

三维曲线基本绘图函数

plot3(x1,y1,z1，x2,y2,z2，…, xn,yn,zn)

plot3(x1,y1,z1，x2,y2,z2，…,xn,yn,zn)绘制三维曲线图，其中，每组（x，y，z）都对应着x、y、z轴的坐标值。

网络坐标的矩阵生成

格式

[X,Y]=meshgrid(x,y)    %生成二元函数z=f(x,y)在x-y平面上的矩形定义域数据

%点矩阵X和Y  mesh(网格、网眼、网)

[X,Y,Z]=meshgrid(x,y,z)   %生成三元函数u=f(x,y,z)中立方体定义域中的数据点

%矩阵X、Y和Z

Mesh画网格曲面

格式  mesh(X,Y,Z,C)    % X、Y为坐标轴取值向量，Z为X、Y平面上的函数值矩阵，C为色彩向量，当C默认时，网格图的色彩随Z的高度而变

三维曲面图

surf（X，Y，Z），surfc（X，Y，Z）

surf（X，Y，Z）绘制三维曲面图。其中参数X、Y、Z都是二维矩阵值。

surfc(X，Y，Z):绘制数据的三维曲面，并添加等值线；

三、实验报告

1、根据给定的实验内容和步骤，完成各个例题和作业，打印实验程序产生的曲线图形。

实验四  离散时间系统分析

一、实验目的

① 熟悉连续信号经过理想抽样前后的频谱变化关系，加深对时域抽样定理的理解。

② 熟悉离散信号和系统的时域特性和频域特性。

③ 利用卷积方法观察分析系统的时域特性。

④ 掌握序列傅里叶变换的计算机实验方法，利用序列的傅里叶变换对连续信号、离散信号及系统响应进行频域分析。

二、实验原理与方法

1. 抽样是连续信号数字处理的第一个关键环节。对抽样过程的研究不仅可以了解抽样前后信号时域和频域特性发生的变化以及信号信息不丢失的条件，而且可以加深对傅里叶变换、Z变换和序列傅里叶变换之间关系式的理解。

我们知道，对一个连续信号xa(t)进行理想抽样的过程可用（1.1）式表示。

= δT(t) —— （1.1）

其中为xa(t)的理想抽样，δT(t)为周期冲激脉冲，即

—— （1.2）

的傅里叶变换为

=  —— （1.3）

（1.3）式表明为的周期延拓，其延拓周期为抽样角频率(Ωs=2π/T)。抽样前后信号的频谱示意图见“参考教材图1-29”。只有满足抽样定理时，才不会发生频率混叠失真。

在计算机上用高级语言编程直接按（1.3）式计算理想抽样的频谱很不方便。下面导出用序列的傅里叶变换来计算的公式。

将（1.2）式代入（1.1）式并进行傅里叶变换DTFT，

=  = 
        =  =  —— （1.4）

式中的xa(nT)就是采样后得到的序列x(n)，即

x(n) = xa(nT)

x(n)的序列傅里叶变换为

X(ejω) =  —— （1.5）

比较（1.5）和（1.4）可知

= X(ejω) |ω = ΩT —— （1.6）

这说明两者之间只在频率度量上差一个常数因子T。实验过程中应注意这一差别。

离散信号和系统在时域均可用序列来表示。序列图形给人以形象直观的印象，它可加深我们对信号和系统的时域特征的理解。本实验还将观察分析几种信号及系统的时域特性。

为了在数字计算机上观察分析各种序列的频域特性，通常对X(ejω)在[0，2π]上进行M点采样来观察分析。对长度为N的有限长序列x(n)，有

—— （1.7）

其中             ,     k = 0,1, …, M-1

通常M应取得大一些，以便观察谱的细节变化。取模||可绘出幅频待性曲线。

- 一个离散时间系统，输入信号为x(n)，输出信号为y(n)，运算关系用T[]表示，则输入与输出的关系可表示为y(n)＝T[x(n)]。

- 线性时不变系统的输入输出关系可通过单位脉冲响应h(n)表示：

y(n)=x(n)*h(n)=   (1.8)

式中*表示卷积运算。h(n)、x(n)可以是无限长，也可以是有限长。为了计算机绘图观察方便，主要讨论有限长情况。如果h(n)和x(n)的长度分别为N和M，则y(n)的长度为L = N + M - 1。这样，(1.8)式所描述的卷积运算就是序列移位、相乘和累加的过程，所以编程十分简单。

上述卷积运算也可以在频域实现(即卷积定理：时域卷积，频域相乘。)

Y(ejω) = X(ejω)H(ejω) —— （1.9）

(1.9)式右边的相乘是在各频点{ωk}上的频谱值相乘。

- 线性时不变系统的实现

可物理实现的线性时不变系统是稳定的、因果的。这种系统的单位脉冲响应是因果的（单边）且绝对可和的，即：，

在matlab语言中采用conv实现两个有限长序列的卷积运算，即：y=conv(x,h)。应注意两点：1）它只对有限长序列做卷积。2）这一卷积默认从n=0开始，不需要输入序列的位置信息，从而也无法给出输出序列的位置信息。

- 实验内容及步骤

(1) 认真复习抽样理论、离散信号与系统、线性卷积、序列的傅里叶变换及性质等有关内容，阅读本实验原理与方法。

(2) 编制实验用主程序及相应子程序。

① 分析理想采样信号序列的特性：

信号产生子程序，用于产生实验中要用到的下列信号序列：

a、抽样信号序列：对下面连续信号：

xa(t) = Ae-at sin( Ω0 t ) u(t)

进行采样，可得到采样序列

xa(n) = xa(nT) = Ae-anT sin(Ω0nT) u(n)  ,  0≤n＜50

其中A为幅度因子，a为衰减因子，Ω0是模拟角频率，T为抽样间隔(fs=1/T为抽样频率)。这些参数都要在实验过程中由键盘输入，产生不同的xa(n)。

b、单位脉冲序列：  xb(n)=δ(n)

c、矩形序列：     xc(n)=RN(n)  ,  N = 10

② 系统单位脉冲响应序列产生子程序。本实验要用到一种FIR系统。

hb(n) = δ(n) + 2.5δ(n-1) + 2.5δ(n-2) + δ(n-3)

③ 设某LTI的单位脉冲响应

有限长序列线性卷积子程序，用于完成两个给定长度的序列的卷积。可以直接调用MATLAB语言中的卷积函数conv。 conv用于两个有限长度序列的卷积，它假定两个序列都从n = 0开始。调用格式如下：

y = conv ( x , h)

其中参数x和h是两个已赋值的行向量序列。

开始

结束

调用信号产生子程序，产生信号序列x(n)

调用序列傅氏变换数值计算子程序，求X(ejωk)

两次调用绘图子程序，分别绘制x(n)，|X(ejωk)|图形

调用系统单位冲激响应序列产生子程序，求h(n)

调用傅氏变换数值计算子程序，求H(ejωk)

两次调用绘图子程序，分别绘制h(n),H(ejωk)

调用卷积子程序，求y(n) = x(n) * h(n)

调用傅氏变换数值计算子程序，求Y(ejωk)

两次调用绘图子程序，分别绘制y(n)，|Y(ejωk)|图形

在完成编制上述子程序的基础上，编制本实验主程序。图1.1给出主程序流程框图，供实验者参考。

图1.2  xa(t)的幅频特性曲线

(3) 调通并运行实验程序，完成下述实验内容：

① 分析抽样序列的特性。产生抽样信号序列xa(n)，使A = 444.128, a = 50π，Ω0 = 50π。图 1.2给出了连续信号xa(t)的幅频特性曲线，由此图可以确定对xa(t)应采用的抽样频率fs≥2fmax=2×500=1kHz。

a、取抽样频率fs = 1kHz， 即T = 1ms。 观察所得抽样xa(n)的幅频特性|X(ejω)|和图1.2中的|Xa(jf)|，在折叠频率附近有无明显差别。应当注意，实验中所得频谱是用序列xa(n) 的序列的傅里叶变换公式求得的，所以在频率度量上存在关系：ω = ΩT=2πfT，ω为数字频率，Ω为模拟角频率，f为模拟频率，T=1/fs为抽样间隔。

b、改变抽样频率，fs = 500Hz，观察|X(ejω)|的变化，并做记录（打印曲线）；进一步降低抽样频率，fs = 200Hz，观察频谱混叠是否明显存在，说明原因，并记录（打印）这时的|X(ejω)|曲线。

c、给出xb(n)、xc(n)的时域和频域特性图。

② 时域离散信号、系统和系统响应分析。

a、观察信号xa(n))和系统hb(n)的时域和频域特性；利用线性卷积求输入信号xa(n)通过系统hb(n)的响应y(n)，比较所求响应y(n)和hb(n) 的时域及频域特性，注意它们之间有无差别，绘图说明，并用所学理论解释所得结果。并验证时域卷积定理。

③ 设某LTI的单位脉冲响应

（1）判断此系统是否可实现；

（2）当输入为矩形脉冲时，求此LTI的输出；

（3）用MATLAB实现，并画出图形。

四、实验报告要求

1、在实验报告中简述实验目的和实验原理要点。

2、总结在上机实验内容中要求比较时域、幅频曲线差异部分内容的结果，定性分析它们正确与否，并简要说明这些结果的含义。

五．思考题

结合《信号与系统》课程所学，思考离散时间系统的线性卷积公式与连续时间系统的卷积公式的异同？

- 在分析理想抽样序列特性的实验中，采样频率不同时，相应理想抽样序列的傅里叶变换频谱的数字频率度量是否都相同？它们所对应的模拟频率是否相同？为什么？

(2) 在卷积定理验证的实验中，如果选用不同的频域抽样点数M值，例如，选M=10和M=20，分别做序列的博里叶变换，求得

Y(ejωk) = Xa(ejωk) Hb(ejωk)  ,   k = 0,1,…, M-1

所得结果之间有无差异？为什么？

实验五  DFS与DFT的关系

一、实验目的：

c

二、实验原理：

1、周期序列的离散傅里叶级数（DFS）

（1）DFS的基本概念：

离散时间序列x(n)满足x(n)= x(n+rN)，称为离散周期序列，用表示。其中，N为信号的周期，x(n)称为离散周期序列的主值。

周期序列可以用离散傅里叶级数（DFS）表示：

其中，是周期序列DFS第k次谐波分量的系数，也称为周期序列的频谱，可表示为

以上两式也是周期序列的一对傅里叶级数变换对。

令，以上DFS变换对又可以写成：

与连续周期信号的傅里叶级数相比，周期序列的离散傅里叶级数有以下特点：

① 连续周期信号的傅里叶级数由无穷多个与基波频率成整数倍的谐波分量叠加而成，而周期为N的周期序列的傅里叶级数仅有N个独立的谐波分量。

② 周期序列的频谱也是一个以N为周期的周期序列。

（2）周期序列的DFS和IDFS

例1-1 已知一个周期性矩形序列的脉冲宽度占整个周期的1/4，一个周期的采样点数为16点，编程显示3个周期的序列波形，并：

① 用傅里叶级数求信号的幅度谱和相位谱。

② 求傅里叶级数逆变换的图形，并与原序列进行比较。

程序清单如下：

N=16;

xn=[ones(1,N/4),zeros(1,3*N/4)];

xn=[xn,xn,xn]; %48个点（3个周期）

n=0:3*N-1;

k=0:3*N-1;

Xk=xn*exp(-j*2*pi/N).^(n'*k);  %DFS

x=(Xk*exp(j*2*pi/N).^(n'*k))/N;  %IDFS

subplot(2,2,1),stem(k,abs(Xk));

title('|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);

subplot(2,2,2),stem(k,angle(Xk));

title('arg|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

subplot(2,2,3);stem(n,xn);

title('x(n)');axis([-1,3*N,1.1*min(xn),1.1*max(xn)]);

subplot(2,2,4);stem(n,abs(x));

title('IDFS|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(abs(x)),1.1*max(abs(x))]);

程序运行结果如图1-1所示：

图1-1

由离散傅里叶级数逆变换图形可见，与原序列相比，幅度扩大了32倍。这是因为周期序列为原主值序列周期的3倍，做逆变换时未做处理。可将逆变换程序改为：

x=(Xk*exp(j*2*pi/N).^(n'*k))/(3*3*N);

由上例可见，周期序列的DFS和IDFS是依据变换公式编程的，无论信号序列如何变化，求解的公式总是一样的。因此，可将其编写成通用子程序：

① 离散傅里叶级数变换通用子程序dfs.m

function[Xk]=dfs(xn,N)

n=0:N-1;

k=0:N-1;

WN=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

Xk=xn*WN.^nk;

②离散傅里叶级数逆变换通用子程序idfs.m

function[xn]=idfs(Xk,N)

n=0:N-1;

k=0:N-1;

WN=exp(j*2*pi/N);

nk=n'*k;

xn=(Xk*WN.^nk)/N;

例1-2 利用上述两个子程序，重做例1-1

程序清单如下：

N=16;

xn=[ones(1,N/4),zeros(1,3*N/4)];

Xk=dfs(xn,N);

x=idfs(Xk,N);

n=0:N-1;

k=0:N-1;

subplot(2,2,1);stem(n,xn);

title('x(n)');axis([-1,3*N,1.1*min(xn),1.1*max(xn)]);

subplot(2,2,2);stem(n,abs(x));

title('IDFS|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(abs(x)),1.1*max(abs(x))]);

subplot(2,2,3),stem(k,abs(Xk));

title('|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);

subplot(2,2,4),stem(k,angle(Xk));

title('arg|X(k)|');axis([-1,3*N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

程序运行结果如图1-2所示。由于子程序仅适用于对主值区间进行变换，周期次数无法传递给子程序，因此程序执行结果仅显示一个周期的变换情况。

图1-2

2、离散傅里叶变换（DFT）

（1）DFT与IDFT

在实际中常常使用有限长序列。如果有限长序列为x(n)，则该序列的离散傅里叶变换对可表示为

从离散傅里叶变换定义式可以看出，有限长序列在时域上是离散的，在频域上也是离散的，式中，即仅在单位圆上N个等间距的点上取值，这为使用计算机进行处理带来了方便。

由有限长序列的傅里叶变换和逆变换定义可知，DFT和DFS的变换公式非常相似，因此，在程序编写上也基本一致。

例1-3已知x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]，求其DFT和IDFT。要求：

① 画出序列傅里叶变换对应的|X(k)|和arg[X(k)]图形。

② 画出x(n)图形，并与IDFT[X(k)]图形进行比较。

程序清单如下：

xn=[0,1,2,3,4,5,6,7];

N=length(xn);

n=0:N-1;

k=0:N-1;

Xk=xn*exp(-j*2*pi/N).^(n'*k);

x=(Xk*exp(j*2*pi/N).^(n'*k))/N;

subplot(2,2,1);stem(n,xn);

title('x(n)');axis([-1,N,1.1*min(xn),1.1*max(xn)]);

subplot(2,2,2);stem(n,abs(x));

title('IDFT|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(x)),1.1*max(abs(x))]);

subplot(2,2,3),stem(k,abs(Xk));

title('|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);

subplot(2,2,4),stem(k,angle(Xk));

title('arg|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

程序运行结果如图1-3所示。由图可见，与周期序列不同，有限长序列本身是仅有N点的离散序列，相当于周期序列的主值部分。因此，其频谱也对应序列的主值部分，是长度为N的离散序列。

图1-3

由上例可见，有限长序列的DFT和IDFT是依据变换公式编程的，无论信号序列如何变化，求解的公式总是一样的。因此，可将其编写成通用子程序：

% （1）离散傅立叶变换 dft.m   采用矩阵相乘的方法

function [Xk]=dft(xn,N)

n=[0:1:N-1];

k=[0:1:N-1];

WN=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

WNnk=WN.^(nk);

Xk=xn*WNnk;

%（2）逆离散傅立叶变换 idft.m

function [xn]=idft(Xk,N)

n=[0:1:N-1];

k=[0:1:N-1];

WN=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

WNnk=WN.^(-nk);

xn=(Xk*WNnk)/N;

例1-4 利用上述两个子程序，重做例1-3(作业)

（2）DFT与DFS的联系

将周期序列的傅里叶级数变换对和有限长序列的离散傅里叶变换对进行比较可见，两者的区别仅仅是将周期序列换成了有限长序列x(n)，同时，由于式中的周期性，因而有限长序列的离散傅里叶变换实际上隐含着周期性。

例1-5 已知周期序列的主值x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]，求x(n)的周期重复次数为4次时的DFS。要求：

① 画出主值序列周期序列的波形。

② 画出周期序列傅里叶变换对应的和[]的图形。

程序清单如下：

xn=[0,1,2,3,4,5,6,7];

N=length(xn);

m=0:N-1;

n=0:4*N-1;

k=0:4*N-1;

xn1=xn(mod(n,N)+1);  %matlab 下标默认从1开始

Xk=xn1*exp(-j*2*pi/N).^(n'*k); %DFS

subplot(2,2,1);stem(m,xn);

title('x(n)');

subplot(2,2,2);stem(n,xn1);

title('周期序列');

subplot(2,2,3),stem(k,abs(Xk));

title('|X(k)|');axis([-1,4*N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);

subplot(2,2,4),stem(k,angle(Xk));

title('arg|X(k)|');axis([-1,4*N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

程序运行结果如图1-5所示。与例1-3相比，有限长序列x(n)可以看成是周期序列的一个周期；反之，周期序列可以看成是有限长序列以N为周期的周期延拓。频域上的情况也一样。从这个意义上说，周期序列只有有限个序列值有意义。

图1-5

（3）DFT与DTFT的联系

若离散时间非周期序列为x(n)，则它的离散傅里叶变换（DTFT）对定义为

其中称为序列的频谱。可表示为，称为序列的幅

度谱，称为序列的相位谱。

由DTFT的定义可见，序列在时域是离散的、非周期的，在频域是连续的、周期的。

与有限长序列相比，仅在单位圆上取值，X(k)是在单位圆上N个等间距的点上取值。因此，连续谱可由离散谱X(k)经插值后得到。

例1-6 求有限长序列x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]的DTFT，将（）区间分成500份。要求：

① 画出序列x(n)的图形。

② 画出由DTFT求出的幅度谱和相位谱的图形。

程序清单如下：

xn=[0,1,2,3,4,5,6,7];

N=length(xn);

n=0:N-1;

w=linspace(-2*pi,2*pi,500);

X=xn*exp(-j*n'*w); %DTFT定义

subplot(3,1,1);stem(n,xn);box on;

title('x(n)');

subplot(3,1,2);plot(w,abs(X));

title('|X(e^j^\omega)|');axis([-2*pi,2*pi,1.1*min(abs(X)),1.1*max(abs(X))]);

subplot(3,1,3),plot(w,angle(X));

title('e^\phi(\omega)');axis([-2*pi,2*pi,1.1*min(angle(X)),1.1*max(angle(X))]);

程序运行结果如图1-6所示：

图1-6

图1-3

与图1-3相比，两者有一定差别。主要原因在于，该例进行DTFT时，在单位圆上取250个点进行分割；而图1-3进行DFT时，X(k)是在单位圆上以N=8的等间距取值，X(k)的序列长度与相比不够长。若将x(n)=[0,1,2,3,4,5,6,7]补零拓展至长度N=100，再求其DFT，如图1-7所示。与例1-6相比，|X(k)|和arg[X(k)]图形接近和的图形。注意图1-7对应区间。

图1-7

程序清单如下：

N=100

xn=[0,1,2,3,4,5,6,7,zeros(1,N-8)];

n=0:N-1;

k=0:N-1;

Xk=xn*exp(-j*2*pi/N).^(n'*k);

x=(Xk*exp(j*2*pi/N).^(n'*k))/N;  %DFT

subplot(2,2,1);stem(n,xn);

title('x(n)');axis([-1,N,1.1*min(xn),1.1*max(xn)]);

subplot(2,2,2);stem(n,abs(x));

title('IDFT|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(x)),1.1*max(abs(x))]);

subplot(2,2,3),stem(k,abs(Xk));

title('|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(abs(Xk)),1.1*max(abs(Xk))]);

subplot(2,2,4),stem(k,angle(Xk));

title('arg|X(k)|');axis([-1,N,1.1*min(angle(Xk)),1.1*max(angle(Xk))]);

三、实验内容：

1、阅读并输入实验原理中介绍的例题程序，观察输出的数据和图形，结合基本原理理解其含义。

2、已知某周期序列的主值序列为x(n)=[0,1,2,3,2,1,0]，编程显示2个周期的序列波形。要求：

① 用傅里叶级数求信号的幅度谱和相位谱，并画出图形

② 求傅里叶级数逆变换的图形，并与原序列进行比较。

3、已知有限长序列x(n)=[1,0.5,0,0.5,1,1,0.5,0]，要求：

① 求该序列的DFT、IDFT的图形；

四、实验预习：

1、认真阅读实验原理部分，明确实验目的，复习有关DFS、DFT的理论知识。

2、读懂实验原理部分的例题程序，熟悉与本实验有关的MATLAB函数。

3、根据实验内容预先编写实验程序，并思考本实验提出的有关MATLAB函数在调用时应注意哪些问题。

4、预习思考题：

① 离散傅里叶级数与连续性周期信号的傅里叶级数有何不同？周期序列的频谱有何特点？

② DFS、DFT有何联系？

五、实验报告：

1、列写调试通过的实验程序，打印实验程序产生的曲线图形。

2、列出本实验提出的有关MATLAB函数在调用时应注意的问题。

3、给出预习思考题答案。

实验六    离散傅立叶变换及谱分析

- 实验目的

1．掌握离散傅里叶变换的计算机实现方法。

2．熟悉连续信号经理想采样前后的频谱变化关系，加深对时域采样定理的理解。

3．学习用DFT对连续信号和时域离散信号进行谱分析的方法，了解可能出现的分析误差，以便在实际中正确应用DFT。

- 实验内容

1．实现离散傅里叶变换。

2．实现连续信号傅里叶变换以及由不同采样频率采样得到的离散信号的傅里叶变换。

3．实现补零序列的傅里叶变换。

4．实现高密度谱和高分辨率谱，并比较二者的不同。

- 实验报告要求

见各程序要求

%以下为2个扩展函数

% （1）离散傅立叶变换   采用矩阵相乘的方法

function [Xk]=dft(xn,N)

n=[0:1:N-1];

k=[0:1:N-1];

WN=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

WNnk=WN.^(nk);

Xk=xn*WNnk;

%（2）逆离散傅立叶变换

function [xn]=idft(Xk,N)

n=[0:1:N-1];

k=[0:1:N-1];

WN=exp(-j*2*pi/N);

nk=n'*k;

WNnk=WN.^(-nk);

xn=(Xk*WNnk)/N;

% 例1  本例验证采样定理

%令，绘制其傅立叶变换。用不同频率对其进行采样，分别画出离散时间傅立叶变换。已给出采样频率为时的的程序

%实验报告要求：（1）请写出时的程序

(2)将实验结果画出

(3)实验结果说明什么（采样频率不同结果有何不同）。

%例2  本例说明补零序列的离散傅立叶变换

%序列，已给出序列的傅立叶变换程序和将原序列补零到10长序列的DFT

%实验报告要求： （1）编写将序列补零到20长后计算DFT的程序

(2)给出实验结果

(3)实验结果说明什么（即序列补零后进行DFT频谱有何变化）

%例3  本题说明高密度谱和高分辨率谱之间的区别，高密度谱是信号补零后得到的，虽然谱线相当密，但是因为信号有效长度不变，所以其分辨率也不变，因此还是很难看出信号的频谱成分。高分辨率谱是将信号有效长度加长，因此分辨率提高，可以看出信号的成分。

%有一个序列为  （该序列周期计算可得40，自己计算）

%（1）下面给出有10个有效采样点序列的DFT程序

%（2）请写出将第一问中的10长序列补零到40长，计算其DFT

%（3）采样n=0：39，计算有40个有效采样点的序列的DFT

%实验报告要求： （1）请编写将有10个有效采样点的序列补零到40长后计算DFT的程序

(2) 请编写计算有40个有效采样点的序列的DFT的程序

(3) 将实验结果画出并分析实验结果说明什么

四. 实验报告要求

1. 简述实验的原理和目的。

2. 按实验要求给出相应的程序和结果

3. 总结实验所得的主要结论。

实验七  FFT频谱分析及应用

一 实验目的

1．在理论学习的基础上，通过本次实验，加深对快速傅里叶变换的理解，熟悉FFT算法及其程序的编写。

2．熟悉应用FFT对典型信号进行频谱分析的方法。

3．了解应用FFT进行信号频谱分析过程中可能出现的问题，以便在实际中正确应用FFT。

二 实验原理与方法

一个连续信号的频谱可以用它的傅立叶变换表示为

（2-1）

如果对该信号进行理想采样，可以得到采样序列

（2-2）

同样可以对该序列进行z变换，其中T为采样周期

（2-3）

当的时候，我们就得到了序列的傅立叶变换

（2-4）

其中ω称为数字频率，它和模拟域频率的关系为

（2-5）

式中的是采样频率。上式说明数字频率是模拟频率对采样率的归一化。同模拟域的情况相似，数字频率代表了序列值变化的速率，而序列的傅立叶变换称为序列的频谱。序列的傅立叶变换和对应的采样信号频谱具有下式的对应关系。

（2-6）

即序列的频谱是采样信号频谱的周期延拓。从式（2-6）可以看出，只要分析采样序列的频谱，就可以得到相应的连续信号的频谱。注意：这里的信号必须是带限信号，采样也必须满足Nyquist定理。

在各种信号序列中，有限长序列在数字信号处理中占有很重要的地位。无限长的序列也往往可以用有限长序列来逼近。对于有限长的序列我们可以使用离散傅立叶变换（DFT），这一变换可以很好地反应序列的频域特性，并且容易利用快速算法在计算机上实现当序列的长度是N时，我们定义离散傅立叶变换为：

（2-7）

其中，它的反变换定义为：

（2-8）

根据式（2-3）和（2-7）令，则有

（2-9）

可以得到,是z平面单位圆上幅角为的点，就是将单位圆进行N等分以后第k个点。所以，X(k)是z变换在单位圆上的等距采样，或者说是序列傅立叶变换的等距采样。时域采样在满足Nyquist定理时，就不会发生频谱混叠；同样地，在频率域进行采样的时候，只要采样间隔足够小，也不会发生时域序列的混叠。

DFT是对序列傅立叶变换的等距采样，因此可以用于序列的频谱分析。在运用DFT进行频谱分析的时候可能有三种误差，分析如下：

- （1）混叠现象

从式（2-6）中可以看出，序列的频谱是采样信号频谱的周期延拓，周期是2π/T，因此当采样速率不满足Nyquist定理，即采样频率小于两倍的信号（这里指的是实信号）频率时，经过采样就会发生频谱混淆。这导致采样后的信号序列频谱不能真实地反映原信号的频谱。所以，在利用DFT分析连续信号频谱的时候，必须注意这一问题。避免混淆现象的唯一方法是保证采样的速率足够高，使频谱交叠的现象不出现。这就告诉我们，在确定信号的采样频率之前，需要对频谱的性质有所了解。在一般的情况下，为了保证高于折叠频率的分量不会出现，在采样之前，先用低通模拟滤波器对信号进行滤波。

- （2）泄漏现象

实际中的信号序列往往很长，甚至是无限长序列。为了方便，我们往往用截短的序列来近似它们。这样可以使用较短的DFT来对信号进行频谱分析。这种截短等价于给原信号序列乘以一个矩形窗函数。而矩形窗函数的频谱不是有限带宽的，从而它和原信号的频谱进行卷积以后会扩展原信号的频谱。值得一提的是，泄漏是不能和混淆完全分离开的，因为泄露导致频谱的扩展，从而造成混淆。为了减小泄漏的影响，可以选择适当的窗函数使频谱的扩散减到最小。

（3）栅栏效应

因为DFT是对单位圆上z变换的均匀采样，所以它不可能将频谱视为一个连续函数。这样就产生了栅栏效应，从某种角度来看，用DFT来观看频谱就好像通过一个栅栏来观看一幅景象，只能在离散点上看到真实的频谱。这样的话就会有一些频谱的峰点或谷点被“栅栏”挡住，不能被我们观察到。减小栅栏效应的一个方法是在源序列的末端补一些零值，从而变动DFT的点数。这种方法的实质是认为地改变了对真实频谱采样的点数和位置，相当于搬动了“栅栏”的位置，从而使得原来被挡住的一些频谱的峰点或谷点显露出来。注意，这时候每根谱线多对应的频率和原来的已经不相同了。

从上面的分析过程可以看出，DFT可以用于信号的频谱分析，但必须注意可能产生的误差，在应用过程中要尽可能减小和消除这些误差的影响。 快速傅立叶变换FFT并不是与DFT不相同的另一种变换，而是为了减少DFT运算次数的一种快速算法。它是对变换式（2-7）进行一次次的分解，使其成为若干小点数DFT的组合，从而减小运算量。常用的FFT是以2为基数，其长度。它的运算效率高，程序比较简单，使用也十分地方便。当需要进行变换的序列的长度不是2的整数次方的时候，为了使用以2为基的FFT，可以用末尾补零的方法，使其长度延长至2的整数次方。IFFT一般可以通过FFT程序来完成，比较式（2-7）和（2-8），只要对X(k)取共轭，进行FFT运算，然后再取共轭，并乘以因子1/N，就可以完成IFFT。

在matlab信号处理工具箱中的函数fft（x,n）,可以用来实现序列的N点快速傅立叶变换。

经函数fft求得的序列一般是复序列，通常要求出其幅值和相位。MATLAB中提供了求复数的幅值和相位的函数：abs、angle，这些函数一般和fft同时使用。

三 实验内容及步骤

1．模拟信号，以进行采样，求：

（1）N＝40点FFT的幅度频谱，从图中能否观察出信号的2个频谱分量? （2）提高采样点数，如N＝128，再求该信号的幅度频谱，此时幅度频谱发生了什么变化？信号的2个模拟频率和数字频率各为多少？FFT频谱分析结果与理论上是否一致？

- f1=2Hz,f2=4Hz,fs=100Hz,w1=0.04π=0.1256，w2=0.08π=0.2512，w2-w1=0.04π=0.1256,Δw=2π/N=2π/40=0.157,w2-w1<Δw或N1=50,N2=25,N=40<N1  故N=40点的FFT的幅度谱不能分辨出信号中的两个频率/无法观察出信号中的频谱分量，要改善这一状况，只能增加N，使主瓣变窄使截断长度更长，泄漏降低。

- Δw=2π/N=2π/128=0.049  ,w2-w1>Δw  ，出现了两个谱峰，能分辨出信号中的两个频率，且N越大，谱峰的横坐标值越接近w1,w2。

2．一个连续信号含三个频谱分量，经采样得以下序列：

（1）N＝64，df分别为1/16、1/64，观察其频谱；

（2）N＝64、128，df为1/64，做128点得FFT，其结果有何不同？

（1）N=64,df=1/16，w1=2π*0.15=0.942，w2=2π*(0.15+1/16)=1.3345,w3=2π*(0.15+2*1/16)=1.727

Δw=2π/N=2π/64=0.098,w2-w1=0.3925,w3-w2=0.3925,Δw<w2-w1=w3-w2

N=64,df=1/64，w1=2π*0.15=0.942，w2=2π*(0.15+1/64)=1.04,w3=2π*(0.15+2*1/64)=1.138

Δw=2π/N=2π/64=0.098,w2-w1=0.098,w3-w2=0.098,频率分辨率小，应增加N，以提高Δw=2π/N

N=128,df=1/64，w1=2π*0.15=0.942，w2=2π*(0.15+1/64)=1.04,w3=2π*(0.15+2*1/64)=1.138

Δw=2π/N=2π/128=0.049,w2-w1=0.098,w3-w2=0.098，Δw<w2-w1=w3-w2，此时图中的三个w值很接近计算值

3. 被噪声污染得信号，比较难看出所包含得频率分量，如一个由50Hz和120Hz正弦信号

构成的信号，受零均值随机噪声的干扰，数据采样率为1000Hz，试用FFT函数来分析其信号频率成分，要求：（1）画出时域波形；（2）分析信号功率谱密度。

注：在MATLAB中，可用函数rand（1，N）产生均值为0，方差为1，长度为N的高斯随机序列。

- 思考题

FFT对信号进行频谱分析时，信号的频率的分辨率与什么有关？能否给出其数学关系？

答：FFT对信号进行频谱分析时，信号的频率分辨率与采样点数N和采样周期T有关，其数学关系为：频率分辨率=1/NT

五 实验报告要求

1、在实验报告中简述 实验目的和实验原理要点。

2、在实验报告中附上在实验过程中记录的各个信号序列的时域和幅频特性曲线，分析所得到的结果图形，说明各个信号的参数变化对其时域和幅频特性的影响。

3、回答思考题。

4、总结实验中的主要结论，实验过程总结及感想。

六．心得体会

数字信号处理教程（程佩青）