一、小组总体分工情况

- 穆扎帕尔：负责 “ALU 的引入” 部分 PPT 制作，梳理 ALU 发展历程、功能需求及在计算机系统中的定位，通过图表展示其与 CPU 其他模块的交互关系。

- 曼得力塔：讲解 “ALU 的引入”，结合功能表解读选择码与运算功能的映射，对比算术与逻辑运算的差异，引导课堂讨论扩展功能的设计思路。

- 图尔贡：制作 “ALU 的设计思想” PPT，以自顶向下设计方法为核心，通过模块分解图和级联结构示意图展示设计逻辑。

- 秦谐民：讲解 “ALU 的设计思想”，类比模块化设计理念，分析 1 位与 n 位 ALU 的级联原理及进位信号处理方式。

- 马宇佩：独立承担 “ALU 的设计过程” 板块，负责 PPT 制作与讲解，涵盖输出选择器、逻辑单元、算术单元的功能表分析、逻辑推导及电路设计。

- 施子浚：制作 “ALU 的实例介绍” PPT，收集典型芯片资料（如 74LS382/74HC382），对比 TTL 与 CMOS 芯片特性，解析引脚功能与运算逻辑。

- 秦鸣璐：讲解 “ALU 的实例介绍”，结合具体芯片功能表演示运算过程，对比理论设计与实际芯片的差异，探讨工程化设计要点。

二、马宇佩个人的工作详情

马宇佩在本次研讨课中独立承担了 “ALU 的设计过程” 板块的全部工作，具体内容如下：

（一）输出选择器设计

1.功能表分析：基于 ALU 的 8 种运算功能，明确输出选择器需根据 3 位选择码（S2、S1、S0）实现对不同运算结果的切换。以 S2 为例，构建其与输出 Y 的对应关系功能表，清晰展示当 S2 为 0 或 1 时，输出分别对应 X0 或 X1。

2.逻辑表达式推导：通过对功能表的逻辑分析，推导出输出选择器的逻辑表达式，为电路设计提供理论依据。

3.电路图设计与优化：（1）绘制输出选择器的逻辑电路图，涵盖与门、或门、非门等基本逻辑单元的组合应用；（2）针对电路性能进行优化，采用与非门替代部分传统逻辑门，提升电路运行速度，同时简化电路结构。

（二）逻辑单元设计

1.功能表构建：结合 ALU 的 4 种逻辑运算（与、或、非、异或），详细列出逻辑单元在不同选择码组合下的输入输出关系功能表，确保每种逻辑运算的功能清晰明确。

2.逻辑表达式化简：运用逻辑代数化简方法，对逻辑单元的表达式进行优化，减少逻辑门的数量，提高电路的可靠性和效率。

3.多级逻辑电路设计：（1）设计包含与门、或门、非门、异或门等的多级逻辑电路，实现逻辑运算功能。例如，通过与门阵列和或门阵列的组合实现 “与或” 运算，通过异或门实现异或运算。（2）引入多路选择器（如 MUX_4TO1），根据选择码动态切换不同的逻辑运算路径，增强电路的灵活性。（3）再次优化电路，采用与非门结构提升速度，同时参考 74HC154DW 等实际集成电路的设计理念，使逻辑单元更贴近工程实践。

（三）算术单元设计

1.功能表制定：围绕 ALU 的 4 种算术运算（加、减、加 1、减 1），制定算术单元的功能表，明确输入操作数（ai、bi）、选择码（S1、S0）、进位输入（Ci-1）与输出结果（fi）、进位输出（Ci）的关系。

2.逻辑表达式推导：基于全加器（FA）原理，推导算术单元的逻辑表达式，包括和位（Si）和进位位（Ci）的表达式，确保算术运算的准确性。

3.电路结构设计：（1）设计基于全加器的算术单元电路，通过级联方式实现 n 位算术运算。每个 1 位算术单元包含全加器、多路选择器（如 MUX_4TO1）和进位逻辑，根据选择码切换不同的算术运算模式（如加法、减法、加 1、减 1）。（2）引入 Y-GEN 模块生成辅助信号（如 yi），配合全加器实现减法运算（通过补码转换），确保算术运算的完整性。

（四）PPT 制作与讲解

PPT 内容组织：将 “ALU 的设计过程” 拆分为输出选择器、逻辑单元、算术单元三个模块，每个模块以 “功能表 - 逻辑表达式 - 电路图” 为主线，配合文字说明和图表，清晰呈现设计思路和实现细节。

讲解准备与呈现：（1）深入理解各模块的技术原理，提炼关键知识点和设计难点，确保讲解内容准确无误。（2）在课堂讲解中，通过动态演示电路图、对比不同设计方案的优缺点等方式，帮助听众理解 ALU 设计的复杂性和创新性，同时引导课堂讨论，分享设计过程中的经验和教训。

三、马宇佩个人的收获与体会

（一）专业技能提升

系统设计思维强化：通过自顶向下的设计方法，学会将复杂的 ALU 系统分解为可实现的子模块（如 1 位 ALU、选择器、逻辑单元、算术单元），再逐步细化设计，深刻理解了 “从整体到局部，再从局部到整体” 的系统设计逻辑，提升了处理复杂工程问题的能力。

数字电路设计能力进阶：（1）熟练掌握了逻辑功能表、逻辑表达式、电路图之间的转换流程，能够根据功能需求灵活选择逻辑门和集成电路（如多路选择器、全加器）实现电路设计。（2）学会了电路优化技巧，如使用与非门提升速度、通过逻辑化简减少元件数量，认识到工程设计中性能（速度、功耗、面积）与成本的平衡至关重要。（3）工具与规范应用：在 PPT 制作和讲解中，学会运用专业术语和图表规范表达设计思路，提升了技术文档撰写和技术汇报的能力，为未来从事专业技术工作奠定了基础。

（二）团队协作与沟通

1.角色认知与责任意识：作为 “ALU 的设计过程” 板块的负责人，深刻体会到个人工作对团队整体目标的影响。通过合理规划时间、主动与小组成员沟通设计进展，确保了该板块与其他板块（如引入、思想、实例）的衔接，增强了团队协作的默契度。

2.技术交流与学习：在小组讨论中，认真倾听其他成员关于 ALU 引入背景、设计思想和实例应用的分享，从不同视角理解 ALU 的技术特点和实际应用场景，拓宽了技术视野。同时，通过讲解自己的设计内容，帮助其他成员理解复杂的电路设计细节，实现了知识的双向传递。

（三）问题解决与创新思维

1.设计挑战应对：在算术单元设计中，面对减法运算需要补码转换的问题，通过查阅资料和反复推导，引入辅助信号生成模块（Y-GEN）和全加器组合，成功实现了减法功能，体会到解决问题需要理论知识与实践经验的结合。

2.创新意识培养：在电路优化过程中，尝试采用与非门替代传统逻辑门，不仅提升了电路速度，还简化了结构。这一实践让我认识到，在遵循设计规范的前提下，勇于尝试新方法、新思路，可能会带来更优的设计方案。