山西大学

课 程 设 计

2024-2025 第一学期

学    院      自动化与软件学院

专    业      测控技术与仪器

学生姓名      马宇佩

学    号      202302502217

课程名称      模拟电子技术课程设计

设计题目      高精度恒流源负载电路设计

指导教师      禹健  张浩茹

2025年01月09日

一、 课 程 设 计 任 务 书

- 设计目的 恒流源是指能够向负载提供恒定电流的电源，在仪器仪表、电子通信等领域有着广泛的应用。目前市场上较成熟的恒流源产品的输出虽然可达毫安培到百安培量级，但通常并不能完全满足于具体的应用电路，对输出电流大小、稳定度及精度等指标有特殊要求的恒流源电路。要熟练掌握运算放大器外围电路设计方法与技巧。 1、初步掌握通过运算放大器数据手册了解放大器相关参数； 2、掌握运算放大器的供电设计； 3、掌握基本的复合的负反馈放大电路拓扑。 4、了解电子工艺流程，会识别各种电子元器件，完成电路组装

2．设计任务和要求 本说明书介绍一种由基准电压源、集成运算放大器及复合管等组成的高精度恒流源电路。通过简单的元器件参数调整或电路并联等设计后，即可满足多数应用电路的需求。

3．原始资料 Linear Technology Application Note 90 AD4522 Datasheeet AD8397 Datasheeet IPW50R280 Datasheeet

一、 课 程 设 计 任 务 书

4．主要参考文献： [1] 秦玲，张良，赖青贵，等。基于功率运算放大器的恒流源技术研究 [J]. 通信电源技术，2007, 24 (1): 43 - 46. [2] 卫永琴，高建峰。一种恒流源电路的巧妙设计 [J]. 仪器仪表学报，2006, 27 (8): 1170 - 1172. [3] 曾滨。高精度恒流源 [J]. 电测与仪表，1994, (6): 11 - 13. [4] 陶林伟，王英民，雷开卓。基于微处理器的精密数控恒流源 [J]. 电子技术应用，2007, (7): 138 - 140. [5] 赵少波。毫欧姆级电阻测量电路设计 [J]. 仪器仪表学报，2001, 22 (Z4): 136 - 138. [6] 赵海龙，赵军卯。基于恒流源的多路高精度测温仪的研究 [J]. 仪器仪表学报，2006, 27 (Z6): 242 - 244.

5．设计成果形式及要求： 说明书 自主设计电路

6．工作计划及进程（按时间顺序填写）： 1、收集查阅相关资料，科学分析电路工作原理。在原理的基础上设计电路 2、根据所选用的器件设计电路图，并分析其可执行性。 3、仿真电路，分析计算误差，进一步改进电路，使电路更加完善，更符合实际。

指导教师签字： 学生签字： 2025年 1 月 9 日

二、 课 程 设 计 说 明 书

1. 摘要：（摘要应扼要叙述本设计说明书的主要内容、特点、主要成果和结论性意见，大概200-300字左右。) 本说明书对高精度恒流源的原理分析，电路设计，误差分析计算等进行介绍，并详细介绍元器件选择的合理性对电路的影响，解释电路实现的高增益、低漂移、分辨率高、线性度、输入阻抗高 、抗干扰能力强特点。并进行公式的推导，详细的说明电路恒流的原理。

2. 关键词：（指出现频率最高的技术词汇，一般列3～5个。） 运算放大器、三极管、负反馈

3. 绪论（绪论应简要说明选题的目的、背景和意义。） 恒流源是指能够向负载提供恒定电流的电源，在仪器仪表、电子通信等领域有着广泛的应用。目前市场上较成熟的恒流源产品的输出虽然可达毫安培到百安培量级，但通常并不能完全满足于具体的应用电路，对输出电流大小、稳定度及精度等指标有特殊要求的恒流源电路仍需要使用者自行研制 本说明书介绍一种由基准电压源、集成运算放大器及复合管等组成的高精度恒流源电路，精度高，稳定性好。通过简单的元器件参数调整或电路并联等设计后，即可满足多数应用电路的需求。

二、 课 程 设 计 说 明 书

4. 设计原理（本次课程设计中所采用的基本方法或者基本原理。） 文中提到的高精度恒流源电路如图 1 所示。从该原理图可以看出，整个恒流源电路包括以下几个部分： 基准电压源 Vref、阻抗变换器 A1、电压放大器 A2 和 A3电流放大器 Q1 - Q3精密采样电阻 反馈信号电压跟随器 A4。其中，Q2 和 Q3 组成复合管，目的是为了能够输出较大的电流。该恒流源电路的核心设计原理是：通过负载电压反馈，在高精度采样电阻上产生恒定的压降，从而在与该精密采样电阻相串联的支路中得到恒定的输出电流。 具体的工作过程简述如下：当负载电阻 Rx 上的压降 Vx 增大时，运算放大器 A3 的同相输入端与反相输入端之间的压差减小，导致其输出电压 V2 小于基准电压 Vref。此时，运算放大器 A2 的反相输入端产生微小的负电压，A2 将其同相输入端与反相输入端之间的压差进行线性放大，输出的正电压使得三极管 Q3 的发射极电压增大，从而维持精密采样电阻上的压降保持不变。当负载电阻 Rx 减小时，工作过程与上述类似。

5. 设计方案（设计的详细思路架构和主要内容。） 电路由基准电压源、阻抗变换器、电压与电流放大器、精密采样电阻及反馈信号电压跟随器等构成，其中部分晶体管组成复合管用于大电流输出，设输出电流切换开关。核心原理是利用负载电压反馈使精密采样电阻获恒定压降，从而保证串联支路输出电流恒定。如负载电阻变化时，经运算放大器与三极管协同作用维持采样电阻压降稳定。通过公式推导得出精密采样电阻支路电流仅与基准电压和采样电阻值有关，且在运算放大器 “虚断” 特性下负载电流恒定，如 等公式为电路设计提供理论支撑。

二、 课 程 设 计 说 明 书

6. 设计内容实现与测试（根据学科背景，对设计进行公式性的演算或程序的运行界面或可实现的说明等。） VrefR1=-V1R2 【根据U5放大器的虚地和虚断，结合电流方向可得该式】 V1R3=-V2R4 V3=V4=(VL+I*R14)(R5+R7)*R5 联立上式可得 Vref=5I*R14 故输出电流与负载的大小无关

7. 不足与缺点（总结本设计存在的不足之处、缺点或未来可改进之处。） 电路结构相对复杂，包含了基准电压源、阻抗变换器、多个电压和电流放大器、复合管以及反馈信号电压跟随器等多个组成部分，这不仅增加了电路设计和调试的难度，也可能会降低电路的可靠性，因为更多的元器件意味着有更多可能出现故障的点。 选用了高性能的运算放大器、高精度的基准电压源以及精密的电阻，这些高质量元器件可能会增加电路的制作成本，在对成本控制较为严格的应用场景下，可能会限制其推广使用。

二、课 程 设 计 说 明 书

8. 分析与总结（对整个课程设计说明书主要成果的归纳，要突出本次课程设计的技术要点或创新点，以简练的文字对本次课程设计的主要工作进行评价。） 成功构建了一种由基准电压源、高性能运算放大器、复合管及精密电阻等组成的高精度恒流源电路。具有精度高和稳定性好的显著优势。其输出电流精度相对误差最大值仅为 0.152%，输出电流稳定性误差最大值仅为 0.042%。并且，通过简单的元器件参数调整或电路并联等设计手段，此电路能够满足多数恒流源电路在实际应用中的需求。进一步地，若与单片机等微处理器相结合，还可用于设计多种高精度测量仪器，在仪器仪表、电子通信等领域展现出广阔的应用潜力，为相关领域的电路设计与应用提供了可靠的技术方案

- 参考文献（要注重引用近期发表的与本课程设计直接有关的学术期刊类文献。） [许宜申, 顾济华, 陶智, 吴迪. 一种高精度恒流源电路的设计与实现. 仪器仪表学报, 2008, 29(4): 215006] 赵海龙，赵军卯。基于恒流源的多路高精度测温仪的研究 [J]. 仪器仪表学报，2006, 27 (Z6): 242 - 244. 陶林伟，王英民，雷开卓。基于微处理器的精密数控恒流源 [J]. 电子技术应用，2007, (7): 138 - 140. 卫永琴，高建峰。一种恒流源电路的巧妙设计 [J]. 仪器仪表学报，2006, 27 (8): 1170 - 1172.

三、 成 绩 评 定 表

| 序号 | 评分项目（百分制） | 满分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实际操作 | 50 |  |
| 2 | 报告 | 50 |  |
|  | 总评（实际操作+报告） | 100 |  |
| 指导教师：禹健 张浩茹 2025 年 1 月9 日 |  |  |  |

四、 附 录 （程序代码、设计图纸、实物照片等）