电子测量技术实验指导书

实验一  基于最小二乘法的曲线拟合

一、实验目的：

1、了解最小二乘法的原理

2、掌握用MATLAB进行曲线拟合的方法

二、实验原理：

最小二乘法的原理

对于近似函数h（x）与所给出的数据点，其误差的大小常用三种方法来求：

一：求出绝对值中的最大值；

二：求出误差绝对值的和；

三：求出误差平方和的算数平方根：

对于一、二两种方法算法比较简单，但是运用于微分运算准确性不高，第三种方法考虑到所有数组的平方，所以在拟合中一般会应用于误差平方和来决定其大小。

数据拟合的方法如下：在给定数据中，外加给定函数类，得，从而误差的平方和最小，

从几何上来说，就是找出给定数据点距离平方和当中拟合最好的曲线，如图：

采用最小二乘法的数据拟合图

- 实验内容：

- 例1-1 对以下实验数据进行曲线拟合，并对拟合效果进行分析。

- x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];

- y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];

- Matlab实现过程

1) 定义变量并给变量赋值

- x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9];

- y=[9 7 6 3 -1 2 5 7 20];

- 输入cftool命令，打开拟合工具箱

- 在拟合工具箱中选择拟合变量

- 选择拟合函数的类型，进行拟合多项式幂次的选择

- 分析数据和拟合曲线效果

- 主要有:

- General model of sin1 (函数形式）

- Coefficients (with 95% conffidence range) (95%置信区间内的拟合常数/系数）

- p1=... ( ... ...) （等号后面是平均值，括号里是范围 ）

- Godness of fit: (统计结果/吻合度）

- SSE: ... （方差）

- squared: ... (决定系数）

- Adjusted R-squared:  (校正后的决定系数，如何校正的不得而知）

- RMSE: (标准差）

- 拟合结果保存。右击下方的结果，选择保存至工作区间。

- 另外要说的是，如果想把这个拟合的图像导出的话，在Curve Fitting Tool窗口的File菜单下选Print to Figure，此时弹出一个新的图像窗口，里面是你要导出的图像，在这个figure窗口的File菜单里再选保存，选择好合适的格式，选择好路径，点击OK就可以了。

例1-2 阅读并上机验证以上例题程序，对以下数据基于最小二乘法原理进行曲线拟合，选出合适的拟合公式和拟合曲线，并给出理由和分析

>> x = [2,4,5,6,7,9,10];

>> y = [-10,-6.9,-4.2,-2,0,2.1,3];

四、实验报告

1、给出实验目的、实验原理和详细的实验过程，打印实验产生的曲线图形，并对结果进行认真的分析和说明

2、思考题：通过实验，是否基于最小二乘法原理进行曲线拟合的时候，拟合的阶数越高越好，给出原因分析。

实验二  基于Matlab的数字信号发生器

一．实验目的

- 学习使用Matlab实现信号发生器

二．实验原理与方法

略

三． 实验内容

1．在Matlab的命令窗口中输入guide命令，选择Blank GUI，然后更改保存路径如图所示

2.点击坐标区，然后拖动出来

- 3.再拖动两个面板

- 4.双击面板查看它的属性，更改字体大小和显示内容（双击设置Title、Fontsize（字体大小）、ForegroundColor（字体颜色）、HighlightColor（边框颜色）等）

- 5.拖动6个静态文本和6个可编辑文本

- 双击静态文本查看它的属性，可以更改字体大小和显示内容string（字符串）

- 点击可编辑文本，更改字体大小和显示内容（空白）以及标签Tag

- 8. 拖动一个按钮

- 9.双击按钮查看它的属性，更改字体大小和显示内容以及Tag

- 10.拖动2个静态文本和1个可编辑文本

- 11.双击静态文本查看属性，更改字体大小和显示内容

- 12.双击可编辑文本查看属性，更改字体大小和显示内容以及Tag

- 右键方波按钮，选择查看回调，点击Callback

- 14.展示方波

- 15.同样可以生成三角波(三角波需要宽度和斜率这两个参数)，拖动1个按钮（然后更改字体大小和显示内容以及Tag），2个静态文本和2个可编辑文本

16.右键三角波,查看回调，点击callback

- 17. 三角波展示

- 再拖动一个按钮，双击查看属性,更改字体大小和显示内容以及Tag

- 19.右键正弦波按钮，查看回调，点击callback

- 20.正弦波展示

- 21.再拖动一个按钮，双属性，更改字体大小和显示内容以及Tag

- 22.右键锯齿波按钮，点击查看回调，选择Callback

- 23.锯齿波展示

- 24.清空按钮，拖动一个按钮，双击查看属性，更改字体大小和显示内容以及Tag

- 右键清空按钮，查看回调，点击callback

- 整体信号发生器展示

四、实验程序

方波回调程序

A=str2num(get(handles.fudu,'string')); % 获取信号的幅度

w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取信号的频率

z=str2num(get(handles.zhankongbi,'string'));% 获取方波的占空比

x1=str2num(get(handles.x1,'string'));  % 获取横坐标的起始值

x2=str2num(get(handles.x2,'string'));  % 获取横坐标的终止值

y1=str2num(get(handles.y1,'string'));  % 获取纵坐标的起始值

y2=str2num(get(handles.y2,'string'));  % 获取纵坐标的终止值

t=x1:0.01:x2;                          % 信号的横坐标范围

y=A*square(w*t,z);                     % 生成方波信号

plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2); % 绘制方波信号，蓝色，宽度为2

axis([x1,x2,y1,y2]);                   % 设置坐标轴范围

guidata(hObject,handles);              % 刷新数据

三角波回调函数程序

x1=str2num(get(handles.x1,'string'));% 获取横坐标的起始值

x2=str2num(get(handles.x2,'string'));% 获取横坐标的终止值

y1=str2num(get(handles.y1,'string'));% 获取纵坐标的起始值

y2=str2num(get(handles.y2,'string'));% 获取纵坐标的终止值

kuandu=str2num(get(handles.kuandu,'string'));% 获取三角波宽度

xielv=str2num(get(handles.xielv,'string'));  % 获取三角波斜率

A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取三角波幅度

w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取三角波频率

t=x1:0.01:x2;                         % 信号的横坐标范围

y=A*tripuls(w*t,kuandu,xielv);        % 生成三角波信号

plot(handles.axes1,t,y);              % 绘制三角波

axis([x1 x2 y1 y2]);                  % 坐标轴范围设置

guidata(hObject,handles);             % 刷新数据

正弦波回调函数

x1=str2num(get(handles.x1,'string')); % 获取横坐标的起始值

x2=str2num(get(handles.x2,'string')); % 获取横坐标的终止值

y1=str2num(get(handles.y1,'string')); % 获取纵坐标的起始值

y2=str2num(get(handles.y2,'string')); % 获取纵坐标的终止值

A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取信号的幅度

w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取信号的频率

t=x1:0.01:x2;                         % 信号的横坐标范围

y=A*sin(w*t);                         % 生成正弦信号

plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2);% 绘制正弦信号，线宽为2，蓝色

axis([x1 x2 y1 y2]);                  % 坐标轴范围设置

guidata(hObject,handles);             % 刷新数据

锯齿波回调程序

xl=str2num(get(handles.x1,'string')); % 获取横坐标的起始值

x2=str2num(get(handles.x2,'string')); % 获取横坐标的终止值

y1=str2num(get(handles.y1,'string')); % 获取纵坐标的起始值

y2=str2num(get(handles.y2,'string')); % 获取纵坐标的终止值

A=str2num(get(handles.fudu,'string'));% 获取信号的幅度

w=str2num(get(handles.pinlv,'string'));% 获取信号的频率

t=xl:0.01:x2;                         % 信号的横轴范围

y=A*sawtooth(w*t);                    % 生成锯齿波信号

plot(handles.axes1,t,y,'LineWidth',2);% 绘制锯齿波，线宽为2，

axis([xl x2 y1 y2]);                  % 坐标轴范围设置

guidata(hObject,handles);             % 刷新数据

清空回调函数

Try

delete(allchild(handles.axes1));% 清空坐标区

end

guidata(hObject,handles); % 刷新数据

五、实验报告

1、给出实验目的、实验原理和详细的实验过程，打印实验产生的曲线图形，并对结果进行认真的分析和说明