VHDL 核心知识点深度解析：从结构化到行为描述

我用最通俗的比喻 + 你的4选1MUX实战代码 + PLC对照 + 场景选型，把结构化、数据流、行为描述这三个VHDL核心知识点彻底讲透！

这是VHDL新手必须分清的核心，学会后你写代码就不会迷茫了。

# 核心总纲（一句话记住）

三种方式是描述硬件电路的3种不同角度，可以混合使用，没有绝对的好坏，只看你的设计需求：

- 结构化：像搭积木，用现成模块拼电路

- 数据流：像画逻辑公式，直接写信号怎么运算

- 行为描述：像写软件功能，只说电路要做什么

# 前置知识：对应你熟悉的博图PLC

| VHDL描述风格 | 博图PLC 等价写法 | 核心逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 结构化 | 调用FB/FC功能块 + 接线 | 模块拼接 |
| 数据流 | 梯形图并行逻辑、直接写逻辑运算 | 信号流动 |
| 行为描述 | SCL语言的IF/CASE顺序程序 | 功能实现 |

# 一、结构化描述（Structural）

## 1. 核心定义

用底层小模块（门电路、子模块）拼接成大电路，全程靠 port map 接线

完全对应你最早学的 MAP 语法，是硬件最直观的描述方式。

## 2. 设计思路

我不用写逻辑，我只调用现成的门电路（与门、或门、非门），然后用端口映射把它们连起来，实现4选1MUX。

## 3. 实战代码（你的MUX）

VHDL -- 实体（接口不变） ENTITY mux IS PORT(a,b,c,d,s0,s1: IN STD_LOGIC; x: OUT STD_LOGIC); END mux; -- 结构化架构：搭积木！ ARCHITECTURE netlist OF mux IS -- 1. 声明要调用的底层模块：非门、与门、或门 COMPONENT inv IS PORT(i:IN STD_LOGIC; o:OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT and2 IS PORT(i1,i2:IN STD_LOGIC; o:OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT or4 IS PORT(i1,i2,i3,i4:IN STD_LOGIC; o:OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; -- 2. 定义内部连线信号 SIGNAL s0_n, s1_n, aa,bb,cc,dd: STD_LOGIC; BEGIN -- 3. 实例化模块 + port map 接线！（核心） U1: inv PORT MAP(s0, s0_n); -- 非门 U2: inv PORT MAP(s1, s1_n); U3: and2 PORT MAP(a, s0_n, s1_n, aa); -- 与门 U4: and2 PORT MAP(b, s0, s1_n, bb); U5: and2 PORT MAP(c, s0_n, s1, cc); U6: and2 PORT MAP(d, s0, s1, dd); U7: or4 PORT MAP(aa,bb,cc,dd, x); -- 或门 END netlist;

## 4. 特点

✅ 完全对应真实硬件电路图

✅ 层次化、模块化，适合大型工程

✅ 复用性极强（调用现成IP核/门电路）

❌ 代码繁琐，简单逻辑没必要写

## 5. 使用场景

- 超大型FPGA工程（团队协作，分模块开发）

- 调用厂商IP核（PLL、RAM、DDR）

- 门级电路设计（全定制芯片）

- 顶层设计（只负责拼接子模块）

# 二、数据流描述（Dataflow）

## 1. 核心定义

直接描述信号的流动和逻辑运算，用并行赋值语句实现，不关心模块，只关心输入 → 输出的逻辑。

## 2. 设计思路

直接写逻辑公式/选择逻辑，代码最简洁，是中等复杂度组合逻辑的首选。

## 3. 实战代码（你的MUX）

VHDL ARCHITECTURE dataflow OF mux IS SIGNAL sel: STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); BEGIN sel <= s1 & s0; -- 拼接选择信号 -- 核心：WITH-SELECT 数据流选择语句（并行执行） WITH sel SELECT x <= a WHEN "00", b WHEN "01", c WHEN "10", d WHEN "11"; END dataflow;

## 4. 特点

✅ 代码最简洁，可读性高

✅ 纯并行执行（和PLC梯形图完全一样）

✅ 适合简单组合逻辑

❌ 无法写复杂时序/算法逻辑

## 5. 使用场景

- 简单组合逻辑（多路选择器、译码器、编码器）

- 逻辑运算（与/或/非/异或）

- 信号赋值、位拼接

- 不需要复杂判断的高速组合电路

# 三、行为描述（Behavioral）

## 1. 核心定义

只描述电路的功能/行为，不关心硬件结构，是VHDL最主流、最灵活的写法！

依靠 PROCESS 进程 + 顺序语句（IF/CASE）实现，和写软件代码一模一样。

## 2. 设计思路

我不管电路怎么搭，我只告诉FPGA：当选择信号变化时，输出对应的值。

## 3. 实战代码（你的MUX）

VHDL ARCHITECTURE behavioral OF mux IS BEGIN -- 进程：顺序执行核心 PROCESS(a,b,c,d,s0,s1) VARIABLE sel: INTEGER; BEGIN -- IF/CASE 顺序语句 IF s0='0' AND s1='0' THEN sel:=0; ELSIF s0='1' AND s1='0' THEN sel:=1; ELSIF s0='0' AND s1='1' THEN sel:=2; ELSE sel:=3; END IF; CASE sel IS WHEN 0 => x<=a; WHEN 1 => x<=b; WHEN 2 => x<=c; WHEN OTHERS => x<=d; END CASE; END PROCESS; END behavioral;

## 4. 特点

✅ 开发效率最高，新手最容易上手

✅ 支持时序逻辑（寄存器、计数器、状态机，FPGA核心）

✅ 支持复杂算法、判断、循环

✅ 工程90%的代码都用这种写法

❌ 不直观对应硬件门电路

## 5. 使用场景

- 时序电路（触发器、计数器、状态机）

- 复杂控制逻辑

- 算法实现（滤波、运算）

- 快速开发、验证功能

- 几乎所有FPGA主流设计

# 四、三者终极对比表（必存）

| 维度 | 结构化 | 数据流 | 行为描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心思想 | 搭积木、模块拼接 | 写逻辑、信号流动 | 写功能、软件编程 |
| 核心语法 | component + port map | <= / WITH-SELECT | process + IF/CASE |
| 执行方式 | 全并行 | 全并行 | 进程内顺序，外并行 |
| 代码量 | 最多 | 最少 | 中等 |
| 硬件对应 | 完全对应电路图 | 部分对应 | 不直接对应 |
| 适用复杂度 | 大型/底层 | 简单组合逻辑 | 复杂/时序/全部 |
| 工程使用率 | 10%（顶层拼接） | 20%（简单逻辑） | 70%（主流） |

# 五、怎么选？（新手直接照抄）

## 万能选型规则

- 写简单组合逻辑（MUX、译码器）

→ 首选 数据流（代码最短）

- 写时序逻辑、复杂控制、计数器

→ 首选 行为描述（唯一选择）

- 顶层设计、拼子模块、调用IP核

→ 用 结构化

- 实际工程：三者混合使用！

✅ 顶层：结构化（拼模块）

✅ 子模块：行为/数据流（写逻辑）

# 六、总结口诀（秒杀记忆）

**搭电路，用结构化（port map接线）；

写逻辑，用数据流（并行赋值）；

写功能，用行为（process编程）；

复杂时序用行为，简单逻辑用数据流，顶层拼接用结构化！**

现在你完全可以根据需求选择写法了：

- 你之前的MUX用数据流最简洁

- 写计数器/寄存器必须用行为

- 拼多个模块用结构化