山 西 大 学

理 论 课 项 目 学 习 报 告

（FPGA数字系统设计）

学　　院　　　　自动化与软件学院

学生姓名　     　   马宇佩

专　　业       　测控技术与仪器

学　　号           202302502217

年　　级            2023级

项目名称       十字路口交通灯控制器

二Ο二六年 六 月 十六 日

以交通灯为例说明报告需要覆盖的内容，以下内容仅供参考，大家不能照抄，蓝色字体阅读后删除。

一、设计目的和要求：

设计一个由一条主干道和一条支干道的十字路口的交通灯控制器，具体要求如下：

(1) 主、支干道各设有一个绿、黄、红指示灯，两个显示数码管。

(2) 主干道处于常允许通行状态，而支干道有车来才允许通行。当主干道允许通行亮绿灯时，支干道亮红灯。而支干道允许通行亮绿灯时，主干道亮红灯。

(3) 当主、支道均有车时，两者交替允许通行，主干道每次放行45 s，支干道每次放行25 s，由亮绿灯变成亮红灯转换时，先亮5 s的黄灯作为过渡，并进行减计时显示。

二、设计方案

(1) 设置支干道有车开关SB。

(2) 系统中要求有45秒、25秒和5秒三种定时信号，需要设计三种相应的计时显示电路。计时方法为倒计时。定时的起始信号由主控电路给出，定时时间结束的信号输入到主控电路。

(3) 主控制电路的输入信号一方面来自车辆检测，另一方面来自45秒、25秒、5秒的定时到信号；输出有计时启动信号（置计数起始值）和红绿灯驱动信号。

状态转移如图所示，用状态机描述。

(4) 模块结构

三、设计过程：

1、输入VHDL源文件：

2.VHDL源文件的编译及综合：

四、设计源程序：

1．顶层文件：

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity jtdzcx is

port(clk,sb,rst:in std_logic;

mmr,mmy,mmg,mbr,mby,mbg: out std_logic;

seg1,seg2:out std_logic_vector(6 downto 0));

end jtdzcx;

architecture art of jtdzcx is

component yima7

port ( a     : in  std_logic_vector(3 downto 0) ;

led7s : out std_logic_vector(6 downto 0)  ) ;

end component;

component jtdkz

port(clk,sb,cnt,rst:in std_logic;

en,mr,my,mg,br,by,bg: out std_logic;

din:out std_logic_vector(7 downto 0));

end component;

component jsq

port(en, rst: in std_logic;

din: in std_logic_vector(7 downto 0);

clk:in std_logic;

cnt: out std_logic;

qh, ql:buffer std_logic_vector(3 downto 0) );

end component;

signal mcnt,men:std_logic;

signal mdin:std_logic_vector(7 downto 0);

signal mh,ml:std_logic_vector(3 downto 0);

begin

u0:jtdk zport map(clk,sb,mcnt,rst,men,mmr,mmy,mmg,mbr,mby,mbg,mdin);

u1: jsq   port map(men,rst,mdin,clk,mcnt,mh,ml);

u2: yima7 port map(mh,seg1);

u3: yima7 port map(ml,seg2);

end art;

2.计数器：

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity jsq is

port(en, rst: in std_logic;

din: in std_logic_vector(7 downto 0);

clk:in std_logic;

cnt: out std_logic;

qh, ql:buffer std_logic_vector(3 downto 0) );

end jsq;

architecture art of jsq is

begin

cnt<='1' when (qh="0000" and ql="0000") else '0';

process(clk,en,rst)

begin

if rst='1' then

qh<="0100";ql<="0101";

elsif clk'event and clk='1' then

if en='0' then

qh<=din(7 downto 4);

ql<=din(3 downto 0);

elsif ql=0 then

ql<="1001";

if qh=0 then

qh<="0100";

ql<="0101";

else

qh<=qh-1;

end if;

else

ql<=ql-1;

end if;

end if;

end process;

end  art;

3.交通灯控制：

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity jtdkz is

port(clk,sb,cnt,rst:in std_logic;

en,mr,my,mg,br,by,bg: out std_logic;

din:out std_logic_vector(7 downto 0));

end jtdkz;

architecture art of jtdkz is

type state_type is(a,b,c,d);

signal p_state,n_state: state_type;

begin

reg:process(clk,rst) is

begin

if rst='1' then

p_state<=a;

elsif(clk'event and clk='1')then

p_state<=n_state;

end if;

end process reg;

com:process(sb,cnt,p_state) is

begin

case p_state is

when a=>mr<='1'; my<='1';  mg<='0';

br<='0'; by<='1'; bg<='1';

if(sb and cnt)='1' then

n_state<=b;

din<="00000101"; en<='0';

else

n_state<=a;

din<="01000101"; en<='1';

end if;

when b=>mr<='1'; my<='0'; mg<='1';

br<='0'; by<='1'; bg<='1';

if cnt='1' then

n_state<=c; din<="00100101";  en<='0';

else

n_state<=b; din<="01000101"; en<='1';

end if;

when c=>mr<='0'; my<='1'; mg<='1';

br<='1'; by<='1'; bg<='0';

if cnt='1' then

n_state<=d; din<="00000101"; en<='0';

else

n_state<=c; din<="01000101"; en<='1';

end if;

when d=>mr<='0'; my<='1';  mg<='1';

br<='1'; by<='0'; bg<='1';

if cnt='1' then

n_state<=a;din<="01000101"; en<='0';

else

n_state<=d; din<="01000101"; en<='1';

end if;

end case;

end process com;

end art;

4.七段译码：

library ieee ;

use ieee.std_logic_1164.all ;

entity  yima7   is

port ( a     : in  std_logic_vector(3 downto 0) ;

led7s : out std_logic_vector(6 downto 0)  ) ;

end yima7;

architecture art of yima7 is

begin

process( a )

begin

case  a  is

when "0000" =>  led7s <= "1000000" ;

when "0001" =>  led7s <= "1111001" ;

when "0010" =>  led7s <= "0100100" ;

when "0011" =>  led7s <= "0110000" ;

when "0100" =>  led7s <= "0011001" ;

when "0101" =>  led7s <= "0010010" ;

when "0110" =>  led7s <= "0000010" ;

when "0111" =>  led7s <= "1111000" ;

when "1000" =>  led7s <= "0000000" ;

when "1001" =>  led7s <= "0010000" ;

when others =>  led7s <= "1111111" ;

end case ;

end process ;

end art;

五、设计仿真结果：

1.Functional simulation:

2.Timing simulation：

六、讨论、心得：

通过本次项目式学习，对EDA技术与FPGA设计的综合应用有了进一步认识XXXXXXXXXXXXXX。