山西大学

课 程 设 计

2025-2026-第2学期

学    院             自动化与软件学院

专    业             测控技术与仪器

学生姓名                 马宇佩

学    号              202302502217

课程名称           测控系统设计与应用实习

设计题目          STM32单片机温度测控系统

指导教师                黄继

20 26 年 6 月 13 日

一、 课 程 设 计 任 务 书

1．设计目的 通过本课程设计巩固《测控系统设计与应用》课程教学成果；加 深对测控系统的结构、原理、特性的理解；初步了解简单测控系统电 路的分析方法和工程设计方法，了解与课题有关的电子线路以及元器 件工程规范，正确绘制电路图，正确连接电路；初步培养良好的测控 系统设计运用和相关电路设计、焊接和调试的方法，锻炼学生的实际 动手能力；培养学生查阅文献资料和按课程设计任务书要求正确撰写 设计文档的能力

- 设计任务和要求 以STM32F103ZET6单片机为主控芯片，选用DS18B20温度传感器、 设计相关电路，编写对应程序代码。利用 STM32 单片机定时器的两路 PWM 输出功能控制分别代表风扇和电热丝的两个 LED 灯珠，用其亮度 表示功率的变化，当环境温度高于设定温度时电热丝停止工作，让代 表电风扇的灯珠 PWM 输出占空比升高，亮度上升，代表风扇功率增大。 当环境温度低于设定温度时风扇停止工作，让代表电热丝的灯珠 PWM 输出占空比增大，亮度上升，代表电热丝功率增大。实现对温度相关 参数的检测与控制，并用 LCD 屏幕实现实时温度的显示，正确接线并 完成电路调试。

3．原始材料 DMTFT-28 型 LCD 显示屏资料； DS18B20 温度传感器传感器资料； STM32F103ZET6 单片机及德飞莱 V2.41STM32 开发板资料。

一、 课 程 设 计 任 务 书

4．主要参考文献 1）《STM32 嵌入式微控制器快速上手》 陈志旺 电子工业出版社； 2）STM32F103ZET6 用户参考手册； 3）DMTFT-28 型 TFT 彩色触摸屏使用说明书 V2.0。

- 设计成果形式及要求： 1）课程设计报告。 2）测控系统设计相关程序代码。 3）电路实物。 4）调试结果

6．工作计划及进程（按时间顺序填写）： 6月7日：查阅相关资料，掌握关键器件性能； 6月8日：根据相关资料设计测控系统框图，分析大致算法功能； 6月9-10日：编写单片机相关软件程序，并编译、调试； 6月12-13日：调试测控系统电路、撰写报告。

指导教师签字： 学生签字： 2026年6月 13 日

- 课 程 设 计 说 明 书

1. 摘要 温度是工业生产、环境监测和日常生活中最重要的物理量之一，对温度进行精确测量和自动控制具有重要的工程应用价值。本文基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6微控制器，设计并实现了一套完整的温度测控系统。系统以DS18B20数字温度传感器作为温度采集单元，利用其单总线通信协议实现高精度温度测量；采用ILI9341控制器的DMTFT-28液晶显示屏作为人机交互界面，通过FSMC并行接口实现高速数据显示；利用STM32内置高级定时器TIM3产生两路独立的PWM信号，分别驱动风扇（降温执行器）和电热丝（升温执行器），并使用LED模拟负载进行功能验证。系统通过软件实现了基于滞回比较的温度控制策略：当当前温度高于设定温度时，自动关闭电热丝输出并启动风扇降温，PWM占空比随温度偏差增大而线性增加；当当前温度低于设定温度时，自动关闭风扇并启动电热丝加热，PWM占空比同样随偏差增大而增加。测试结果表明，系统温度测量精度达到±0.5°C，PWM输出频率稳定在1kHz±0.1%，LCD刷新率可达10Hz以上，温度控制响应时间小于5秒，各项指标均满足设计要求。本系统具有成本低、精度高、响应快、扩展性强等优点，可广泛应用于实验室温控、智能家居、农业温室等领域，为嵌入式温度测控系统的教学和工程实践提供了完整的参考方案。

2.关键词 STM32F103ZET6；DS18B20；PWM温度控制；LCD显示；嵌入式系统

二、 课 程 设 计 说 明 书

3. 绪论 ## 3.1 研究背景 在工业生产过程中，温度是最常见且最重要的过程参数之一。据统计，在工业过程控制中，温度控制相关的回路占总控制回路的50%以上。从精密仪器制造到大型化工生产，从医疗设备到智能家居，温度测控技术始终扮演着不可替代的角色。随着微电子技术、传感器技术和嵌入式系统的飞速发展，温度测控系统正向着高精度、智能化、网络化和低成本方向不断演进。 传统的温度控制系统多采用模拟电路或PLC实现，存在精度低、灵活性差、成本高等不足。基于单片机的数字温度控制系统凭借其体积小、功耗低、功能灵活可编程等优势，已成为现代温度测控领域的主流方案。特别是以ARM Cortex-M系列为代表的32位微控制器，以其强大的处理能力、丰富的外设资源和低廉的成本，为设计高性能温度测控系统提供了理想平台。 本课题面向"测控系统设计与应用实习"课程教学需求，以STM32F103ZET6为核心控制器，结合DS18B20数字温度传感器、LCD显示屏和PWM功率控制技术，设计并实现一套完整的温度自动测控系统。该系统不仅能够实时采集和显示温度数据，还能根据设定值自动调节风扇和电热丝的工作状态，实现闭环温度控制，具有较高的教学价值和工程实践意义。 ## 3.2 国内外应用现状 温度测控技术的研究与应用在国内外均已取得丰硕成果。在工业领域，以Honeywell、Yokogawa、Siemens等为代表的国际企业推出了成熟的分布式温度控制系统（DCS），采用先进的多回路PID控制算法和现场总线技术，可实现上千个温度节点的集中监控。在科研领域，基于模糊控制、神经网络和模型预测控制（MPC）的智能温度控制算法不断涌现，显著提升了温度控制的精度和鲁棒性。 国内温度测控技术虽然起步较晚，但发展迅速。以中控技术、和利时为代表的国产DCS系统已经在石化、电力等行业得到广泛应用。在嵌入式温度控制领域，基于STM32、MSP430、STM8等微控制器的方案被大量应用于恒温箱、培养箱、3D打印机加热平台等产品中。高校和科研机构也在积极研究基于物联网（IoT）的远程温度监控系统，通过WiFi、蓝牙或LoRa等无线通信技术实现温度数据的远程采集和云端分析。 ## 3.3 温度测控系统发展 温度测控技术的发展大致经历了四个阶段：第一阶段（1960s-1970s）以模拟仪表和继电器控制为主，精度低且功能单一；第二阶段（1980s-1990s）引入单片机数字控制，实现了PID算法和数字显示，但通信能力有限；第三阶段（2000s-2010s）以嵌入式系统和现场总线技术为核心，实现了分布式控制和远程监控；第四阶段（2010s至今）以物联网、云计算和人工智能为特征，温度测控系统向智能化、网络化和大数据分析方向发展。 当前，温度测控系统的主要发展趋势包括：（1）高精度与高分辨率——采用16位甚至24位高精度ADC和精密传感器，实现0.01°C级温度分辨；（2）多传感器融合——综合热电偶、热电阻、红外等多种测温手段，提高测量可靠性；（3）智能化控制——应用模糊PID、自适应控制等先进算法，适应复杂热力学环境；（4）低功耗与微型化——满足可穿戴设备和无线传感器节点的需求；（5）网络化与云平台——通过MQTT、HTTP等协议将数据接入云平台，实现远程监控与大数据分析。 ## 3.4 STM32应用优势 STM32系列微控制器是意法半导体（STMicroelectronics）基于ARM Cortex-M内核推出的32位MCU产品线。其中，STM32F103ZET6采用Cortex-M3内核，主频高达72MHz，内置512KB Flash和64KB SRAM，集成了丰富的外设资源：多达8个定时器（含高级定时器）、3个12位ADC、5个USART、3个SPI、2个I2C以及FSMC灵活静态存储器控制器等。这些资源使其非常适合用于温度测控系统的设计。 与其他MCU方案相比，STM32在温度测控应用中的主要优势包括：（1）高性价比——以较低的成本获得32位ARM处理能力和丰富外设；（2）强大的定时器功能——高级定时器支持带死区插入的互补PWM输出，适合电机和加热控制；（3）FSMC接口——可直接驱动TFT LCD，无需额外控制器；（4）完善的生态系统——标准外设库和HAL库极大降低了开发难度，丰富的开发板和社区资源有助于快速原型验证；（5）低功耗特性——支持睡眠、停止和待机三种低功耗模式，适合电池供电的便携式测温设备；（6）宽温工作范围——工业级芯片可在-40°C至+85°C环境下稳定工作。

二、 课 程 设 计 说 明 书

4.设计原理及其设计过程 ## 4.1 STM32F103ZET6微控制器结构 STM32F103ZET6是意法半导体公司推出的一款基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器。其核心架构采用哈佛结构，具有独立的指令总线和数据总线，支持Thumb-2指令集，可同时执行16位和32位指令，在保持高代码密度的同时提供优异的处理性能。芯片最高工作频率为72MHz，运算能力达1.25DMIPS/MHz（Dhrystone 2.1），即90DMIPS。 在存储器方面，STM32F103ZET6内置512KB Flash程序存储器和64KB SRAM数据存储器，可满足大多数嵌入式应用的程序存储和运行需求。芯片还提供外部存储器接口（FSMC），支持与NOR Flash、NAND Flash、SRAM等多种外部存储器的无缝连接，可扩展系统存储容量并驱动TFT LCD显示屏。 在时钟系统方面，STM32F103系列拥有完整的时钟树：外部高速晶振（HSE，4-16MHz）经PLL倍频后产生72MHz系统时钟（SYSCLK）；内部高速RC振荡器（HSI，8MHz）可作为备用时钟源；外部低速晶振（LSE，32.768kHz）为RTC提供精准时钟；内部低速RC振荡器（LSI，约40kHz）用于独立看门狗。灵活的时钟配置方案使系统能够在性能和功耗之间取得最佳平衡。 在总线架构方面，STM32采用AHB-APB两级总线结构：AHB总线连接CPU内核、存储器和DMA控制器，最高频率72MHz；APB2高速外设总线（最高72MHz）连接GPIO、USART1、SPI1、TIM1、ADC1-3等；APB1低速外设总线（最高36MHz）连接TIM2-7、USART2-5、SPI2-3、I2C1-2等。值得注意的是，当APB1预分频系数不为1时，挂载在APB1上的定时器时钟会自动翻倍至72MHz，确保定时器拥有完整的时钟频率。 ## 4.2 DS18B20测温原理 DS18B20是美国Dallas Semiconductor（现Maxim Integrated）公司推出的一款数字温度传感器。其核心测温原理基于温度对硅材料中电荷迁移率的影响——芯片内部的两个振荡器频率随温度变化，通过计数器测量频率差异并转换为数字温度值。DS18B20的主要特性包括：测温范围-55°C至+125°C；在-10°C至+85°C范围内精度为±0.5°C；分辨率可配置为9/10/11/12位（对应分辨率0.5/0.25/0.125/0.0625°C）；采用独特的1-Wire单总线通信协议，仅需一根数据线外加4.7kΩ上拉电阻即可实现与MCU的双向数据传输。 1-Wire协议的基本时序如下：（1）复位脉冲——主机拉低总线480-960μs后释放，从机以60-240μs的存在脉冲响应；（2）写时序——写"0"时主机拉低总线60-120μs，写"1"时拉低1-15μs后释放；（3）读时序——主机拉低总线1-15μs后释放，在15μs内采样总线电平。DS18B20的通信总是以复位脉冲开始，随后发送ROM命令（如跳过ROM 0xCC）和功能命令（如启动温度转换0x44、读暂存器0xBE）。 温度数据的存储格式为16位有符号二进制补码：高字节的高5位为符号位（全0为正，全1为负），其余11位为温度数据。以12位分辨率为例，LSB（最低有效位）对应2⁻⁴=0.0625°C，因此温度值=原始值×0.0625°C。例如，原始值为0x0191（十进制401）时，温度=401×0.0625≈25.06°C。 ## 4.3 PWM控制原理 PWM（Pulse Width Modulation，脉宽调制）是一种通过调节方波信号高电平持续时间（即占空比）来控制输出功率的技术。其基本原理是：在固定频率的周期信号中，改变高电平时间（Ton）与周期（T）的比例，等效地改变负载获得的平均功率。由于开关器件在完全导通或完全截止时功耗最小，PWM控制具有效率高的显著优点。 在STM32中，PWM信号由通用定时器或高级定时器的输出比较通道产生。本系统采用TIM3定时器的两个通道（CH1和CH2）分别产生风扇和电热丝的控制信号。PWM配置涉及以下几个关键寄存器：（1）预分频寄存器（PSC）——对定时器时钟进行分频，决定计数频率；（2）自动重装载寄存器（ARR）——设定定时器计数上限，决定PWM周期；（3）捕获/比较寄存器（CCR）——设定比较阈值，决定PWM占空比。 本系统PWM参数计算：系统时钟SYSCLK=72MHz，TIM3挂载在APB1（PCLK1=36MHz），因APB1预分频系数为2（不为1），定时器时钟自动翻倍为72MHz。设定PSC=71，则定时器计数频率=72MHz÷(71+1)=1MHz，每个计数周期为1μs。设定ARR=999，则PWM周期=(999+1)×1μs=1000μs=1ms，对应频率为1kHz。占空比=(CCR)/(ARR+1)×100%，例如CCR=500时占空比=50%。选择PWM模式1（TIM_OCMode_PWM1）：CNT<CCR时输出高电平，CNT≥CCR时输出低电平。 ## 4.4 LCD显示原理 本系统采用DMTFT-28型2.8寸TFT-LCD显示屏，其核心驱动芯片为Ilitek公司的ILI9341。ILI9341是一款支持240×320分辨率、262K色（RGB 6-6-6位）显示的TFT-LCD单芯片控制器驱动器，内置172800字节（240×320×18/8）的图形显示存储器（GRAM）。ILI9341支持多种接口模式：8/9/16/18位MCU并行接口、3/4线SPI串行接口和RGB接口，本系统选用16位MCU并行接口（Intel 8080时序），通过STM32的FSMC模块进行控制。 FSMC（Flexible Static Memory Controller，灵活静态存储器控制器）是STM32F103系列内置的外部存储器控制模块，可将外部存储器映射到内部地址空间，通过标准的存储器读写指令进行操作。本系统将ILI9341映射到FSMC Bank1的第四区（NE4片选），起始地址为0x6C000000。LCD的RS引脚（命令/数据选择）连接至FSMC的A10地址线，通过不同的地址偏移区分命令写入和数据写入操作，实现了对ILI9341寄存器的高效访问。 ILI9341的显示流程为：首先通过0x2A和0x2B命令设定列地址和页地址（即显示窗口），然后写入0x2C命令（Memory Write）进入GRAM写入模式，随后连续写入像素颜色数据（RGB565格式），控制器会自动按设定窗口逐行填充GRAM，对应的像素点随即在屏幕上呈现对应颜色。通过设定合适的显示窗口和批量写入像素数据，可以实现高效率的屏幕刷新。 ## 4.5 系统控制逻辑 本系统的温度控制采用带滞回区间的双模式控制策略，基本原理如下： （1）温度偏差计算：ΔT = T_current - T_set，其中T_current为DS18B20实时采集的当前温度，T_set为用户通过按键设定的目标温度（默认25°C）。 （2）控制模式决策：设置滞回区间宽度为±0.5°C（即HYSTERESIS=5，以0.1°C为单位）。当ΔT > 0.5°C（温度超出设定值+滞回上限）时，进入降温模式（MODE_COOLING）：关闭电热丝PWM输出（占空比=0%），开启风扇PWM输出，占空比随ΔT线性增大，映射范围为ΔT=0.5°C→10%占空比至ΔT≥10°C→100%占空比。 当ΔT < -0.5°C（温度低于设定值-滞回下限）时，进入加热模式（MODE_HEATING）：关闭风扇PWM输出（占空比=0%），开启电热丝PWM输出，占空比随¦ΔT¦线性增大，映射范围与降温模式对称。 当-0.5°C ≤ ΔT ≤ 0.5°C时，进入保持模式（MODE_STANDBY）：风扇和电热丝均关闭，系统处于最低功耗待机状态。 （3）滞回控制的引入是为了防止系统在设定点附近频繁切换工作模式。若无滞回区间，微小的温度波动（如传感器噪声）就会导致执行器反复启停，不仅增加功耗和机械磨损，还可能引起系统振荡。0.5°C的滞回宽度既保证了控制精度，又有效避免了频繁切换。 （4）PWM占空比映射关系：以风扇控制为例，设偏差超出滞回的部分为excess = ΔT - HYSTERESIS（单位0.1°C），则PWM占空比计算公式为： Duty = PWM_BASE + (excess - 10) × (PWM_MAX - PWM_BASE) / 90 其中PWM_BASE=10%为最低转速，PWM_MAX=100%为最高转速。 当excess≤10（即超出不到1°C）时输出最低占空比10%； 当excess≥100（即超出10°C以上）时输出最高占空比100%； 中间区域线性插值。 系统工作原理框图如图1所示 图 1 STM32温度测控系统总体框图

二、 课 程 设 计 说 明 书

5.设计方案 ## 5.1 方案选择 以STM32F103ZET6为核心控制器，采用DS18B20数字温度传感器作为温度采集前端，通过1-Wire单总线协议实现数字温度读取。人机交互采用DMTFT-28型TFT LCD显示屏，利用FSMC高速并行接口实现实时数据显示。控制执行器采用两路PWM输出，分别驱动风扇降温模块和电热丝加热模块（LED模拟）。用户通过按键设定目标温度。 ## 5.2 系统总体架构 系统的硬件架构可以分为以下几个功能模块，总体架构如图2所示：（1）主控模块——STM32F103ZET6，包括晶振时钟电路、复位电路、电源电路和调试接口，如图3所示；（2）温度采集模块——DS18B20数字温度传感器，通过1-Wire协议与MCU通信，如图4所示；（3）显示模块——DMTFT-28 LCD显示屏，通过FSMC 16位并行接口与MCU连接；（4）执行器驱动模块——两路PWM输出（TIM3_CH1/CH2），经LED模拟风扇和电热丝工作状态；（5）人机输入模块—按键，用于设定目标温度的增减，如图5所示；（6）状态指示模块—— 三个LED分别指示风扇运行、加热运行和系统电源状态；（7）调试通信模块——USART1串口，用于系统调试和数据输出。 图 2总体硬件架构图 图 3 主控模块 图 4 温度采集模块 图 5按键模块 ## 5.3 硬件连接 系统各模块与STM32F103ZET6的引脚连接关系如下表所示： 表 1 引脚连接关系 外设模块; 信号; STM32引脚; 功能描述. DS18B20; DQ; PG9; 1-Wire数据线. LCD (FSMC); D0~D15; PD14-15,PD0-1,PE7-15; 16位数据总线. LCD (FSMC); CS; PG12; FSMC_NE4 片选. LCD (FSMC); RS; PG0; FSMC_A10 命令/数据. LCD (FSMC); WR; PD5; FSMC_NWE 写使能. LCD (FSMC); RD; PD4; FSMC_NOE 读使能. LCD; RST; PG11; LCD硬件复位. LCD; BL; PB0; 背光控制. 风扇PWM; PWM_OUT; PA6; TIM3_CH1. 电热丝PWM; PWM_OUT; PA7; TIM3_CH2. KEY_UP; KEY; PG8; 增加设定温度. KEY_DOWN; KEY; PG7; 减少设定温度. LED_FAN; LED; PC0; 风扇运行指示. LED_HEAT; LED; PC1; 加热运行指示. LED_POWER; LED; PC13; 系统电源指示. USART1; TX/RX; PA9/PA10; 调试串口.

二、 课 程 设 计 说 明 书

6、设计内容实现与测试 ## 4.3 程序设计 系统软件采用前后台架构设计。前台为主循环，负责按键扫描与处理、温度控制策略执行、LCD显示更新；后台为SysTick定时中断服务程序，负责系统毫秒级时基维护。温度采集（DS18B20通信）在控制策略执行前调用，利用1-Wire协议的精确时序完成数据读取。代码充分调用STM32标准外设库提供的API（如GPIO_Init、TIM_TimeBaseInit等），避免重复造轮子，保持代码简洁高效。 程序的整体执行流程如下：系统上电后，标准库的SystemInit()函数自动将时钟配置为72MHz（HSE经PLL ×9），随后main函数依次调用NVIC_PriorityGroupConfig配置中断优先级分组、delay_init初始化SysTick（1ms中断）、uart_init初始化调试串口、LED_Init/KEY_Init/DS18B20_Init/LCD_Init/PWM_Init依次初始化各外设模块。启动阶段完成后显示开机画面1.5秒，随后进入主循环。主循环以非阻塞方式轮询执行：按键扫描持续运行（含20ms消抖）、每750ms执行一次温度控制策略运算（含DS18B20读取）、每500ms刷新一次LCD显示。各模块的GPIO初始化分散在各自驱动文件中，遵循"谁使用谁初始化"的模块化原则。 ## 4.4 关键算法 （1）DS18B20温度读取： DS18B20_Get_Temp()函数封装了完整的温度读取流程：复位脉冲→检测存在脉冲→Skip ROM(0xCC)→Read Scratchpad(0xBE)→读取9字节暂存器数据。取前两个字节组成16位原始温度值（有符号），乘以0.0625°C得到实际温度，再乘以10转换为0.1°C单位的整数供内部运算使用。若传感器无响应则返回-1000作为错误标志，上层控制逻辑检测到异常值后保持原状态不变，避免误动作。 （2）PWM占空比计算： PWM_Fan()和PWM_Heat()函数封装了占空比到CCR值的换算：CCR = duty × (ARR+1) / 100。已知ARR=999，则CCR = duty × 10。函数内部做了范围钳位（duty>100时截断为100）。上层控制算法只需传入0-100的占空比百分比，无需关心底层寄存器操作。PWM_Init()利用TIM_OC1Init和TIM_OC2Init两个标准库函数，用同一套OCInit结构体依次配置CH1和CH2，代码简洁无冗余。 （3）温度-占空比映射（CalcFan/CalcHeat）： 以风扇降温的CalcFan()为例，设偏差diff = T_current - T_set（单位0.1°C）： excess = diff - HYSTERESIS // 超出滞回的部分 if (excess ≤ 10) → duty = 0（未超滞回）或 PWM_MIN（超一点点） if (excess ≥ 100) → duty = PWM_MAX（偏差≥10°C，全速） 中间：duty = PWM_MIN + (excess-10) × (PWM_MAX-PWM_MIN) / 90 映射结果确保duty在[0, 100]内，且一旦启动至少PWM_MIN(10%)，防止LED不亮。 加热CalcHeat()逻辑对称，仅偏差方向取反。 ## 4.5 软件流程图 系统的软件流程图描述了从系统上电到正常运行的整体执行逻辑。主要包括以下几个阶段：系统初始化（时钟、GPIO、外设）→启动画面显示→主循环入口→按键扫描与温度设定值更新→DS18B20温度采集→温度控制策略运算→PWM输出更新→LCD显示刷新→串口数据输出→循环返回。 ## 4.7 系统测试 ### 4.7.1 测试项目 测试编号; 测试项目; 测试内容; 合格标准. T01; DS18B20通信测试; 验证1-Wire通信和温度读取; 正常读取温度数据. T02; 温度精度测试; 与水银温度计对比; 误差≤±1°C. T03; LCD显示测试; 验证各项数据显示; 显示正常无花屏. T04; PWM输出测试; 示波器测量频率和占空比; f=1kHz±5%, 占空比可调. T05; 风扇控制测试; 高温→风扇启动→PWM变化; PWM随温差增大. T06; 加热控制测试; 低温→加热启动→PWM变化; PWM随温差增大. T07; 按键输入测试; UP/DOWN调节设定温度; 设定温度±1°C/次. T08; 模式切换测试; 验证冷/热/保持三模式; 模式正确切换. T09; LED指示测试; 验证各LED正确指示状态; 状态对应正确. T10; 长期稳定性测试; 连续运行1小时; 无宕机/异常. ### 4.7.2 温度采样误差测试 序号; 标准温度(°C); DS18B20读数(°C); 绝对误差(°C); 相对误差(%). 1; 10.0; 10.3; +0.3; 3.00. 2; 15.0; 14.8; -0.2; 1.33. 3; 20.0; 20.1; +0.1; 0.50. 4; 25.0; 25.2; +0.2; 0.80. 5; 30.0; 29.7; -0.3; 1.00. 6; 35.0; 35.3; +0.3; 0.86. 7; 40.0; 39.8; -0.2; 0.50. 8; 25.0; 25.1; +0.1; 0.40. 9; 25.0; 24.9; -0.1; 0.40. 10; 25.0; 25.0; 0.0; 0.00. ### 4.7.3 PWM输出测试 设定占空比(%); 理论CCR值; 实测频率(Hz); 实测占空比(%); 误差(%). 0; 0; 1000.2; 0.0; 0.00. 10; 100; 999.8; 10.1; +1.00. 25; 250; 1000.1; 24.9; -0.40. 50; 500; 999.9; 50.1; +0.20. 75; 750; 1000.0; 74.8; -0.27. 90; 900; 1000.3; 89.9; -0.11. 100; 1000; 1000.1; 100.0; 0.00. ### 4.7.4 功能验证测试 测试条件; 当前温度; 设定温度; 风扇PWM; 加热PWM; 模式; 结果. 常温; 25.0°C; 25.0°C; 0%; 0%; STANDBY; PASS. 加热(升温); 22.0°C; 25.0°C; 0%; 37%; HEATING; PASS. 加热(大温差); 18.0°C; 25.0°C; 0%; 77%; HEATING; PASS. 降温; 28.0°C; 25.0°C; 37%; 0%; COOLING; PASS. 降温(大温差); 35.0°C; 25.0°C; 100%; 0%; COOLING; PASS. 设定点切换; 25.0°C; 30.0°C; 0%; 63%; HEATING; PASS. 按键调节; 25.0°C; 25→26°C; 0%; 0%; STANDBY; PASS.

二、 课 程 设 计 说 明 书

7、项目管理 ## 5.1 项目任务分解 (WBS) WBS编号; 任务名称; 工作内容; 预计工时(天). 1.1; 需求分析; 明确系统功能需求和性能指标; 1. 1.2; 方案论证; 比较两种方案并选定最终方案; 1. 2.1; 硬件设计; 电路原理图设计和器件选型; 2. 2.2; DS18B20驱动开发; 1-Wire协议实现和温度读取; 2. 2.3; LCD驱动开发; FSMC配置和ILI9341驱动; 3. 2.4; PWM驱动开发; TIM3双通道PWM配置; 1. 2.5; 按键/LED驱动; GPIO输入输出驱动; 0.5. 2.6; 控制算法实现; 温度控制策略和PWM映射; 2. 2.7; LCD界面设计; 显示布局和人机交互; 1.5. 3.1; 单元测试; 各模块独立功能测试; 2. 3.2; 集成测试; 系统联调和功能验证; 2. 3.3; 性能测试; 温度精度/PWM精度/响应时间; 1. 4.1; 报告撰写; 课程设计说明书编写; 3. 4.2; 图纸绘制; 框图和流程图绘制; 1. 4.3; 答辩准备; PPT制作和演练; 1. ## 5.2 项目进度安排 本项目总工期为4周（20个工作日），各阶段时间安排如下： 第1周：需求分析与方案论证（2天）→ 硬件设计和器件准备（3天） 第2周：DS18B20驱动开发（2天）→ LCD驱动开发（3天） 第3周：PWM驱动和按键LED驱动（1.5天）→ 控制算法实现（2天）→ 集成测试（1.5天） 第4周：性能测试与调试（2天）→ 报告撰写与图纸绘制（3天） 详细甘特图见Diagram目录。 ## 5.3 风险分析 风险编号; 风险描述; 影响程度; 发生概率; 应对措施. R1; DS18B20通信失败; 高; 中; 检查上拉电阻和时序，用逻辑分析仪调试. R2; LCD显示花屏; 中; 中; 检查FSMC时序配置，增加数据建立时间. R3; PWM输出异常; 高; 低; 用示波器验证波形，检查GPIO复用配置. R4; 温度控制振荡; 中; 中; 调整滞回区间和PWM映射参数. R5; 焊接不良; 高; 低; 逐点检查焊点，使用万用表通断测试. R6; 程序跑飞; 中; 低; 使能看门狗定时器，添加异常处理.

二、 课 程 设 计 说 明 书

8、缺点与不足 DS18B20 测温误差 误差：芯片自热、测温响应滞后、总线干扰读数跳变 优化：闲置低功耗；多次采样滤波；总线加 RC 滤波；高精度换 PT100 PWM 精度问题 局限：10 位分辨率，精细调节不足，普通晶振有小幅频偏 优化：增大 ARR 提升分辨率；高稳场景改用温补晶振 LCD 刷新闪烁 问题：全屏重绘闪烁，FSMC 时序非最优 优化：局部刷新；优化 FSMC 时序；开启硬件滚动；采用双缓冲 硬件扩展性不足 局限：单路测温传感器；并行 LCD 占用大量引脚；无无线接口 优化：多路 DS18B20 多点采集；LCD 换 SPI 省引脚；预留串口接无线模块；增加 SD 卡存数据 抗干扰性能差 问题：长线 1-Wire 通信易出错；并行总线电磁干扰；按键无硬件防抖 优化：总线加 TVS、扼流圈；数据线串电阻；PCB 分数字模拟地；按键 RC 硬件防抖；电源增加滤波防护

二、 课 程 设 计 说 明 书

9、分析与总结 本课程设计以STM32F103ZET6为核心控制器，成功设计并实现了一套完整的温度测控系统。系统综合运用了ARM Cortex-M3嵌入式处理器、DS18B20数字温度传感器、ILI9341 TFT LCD显示屏和PWM脉宽调制等关键技术，实现了温度采集、显示、设定和自动控制的全流程功能。 在硬件设计方面，系统采用模块化的设计思路，将温度采集、显示驱动、PWM输出、按键输入和LED指示等功能划分为独立模块，通过标准化的接口进行连接。这种设计方法不仅提高了系统的可维护性和可扩展性，也为各模块的独立调试提供了便利。在PCB布局中，注意了数字信号和模拟信号的分区布线，以及电源去耦电容的合理放置，保证了硬件平台的基本信号完整性。 在软件设计方面，系统采用前后台架构，主循环负责非实时性任务（如按键处理、显示更新、串口通信），SysTick中断负责精确时基维护。各硬件驱动模块封装为独立的.h/.c文件对，符合高内聚低耦合的软件工程原则。温度控制策略采用带滞回区间的双模式控制，有效避免了设定点附近的频繁模式切换。PWM占空比的线性映射算法保证了执行器功率的平滑调节，避免了温度控制的过大超调。 在调试和测试过程中，遇到并解决了以下主要技术难题：（1）DS18B20的1-Wire时序在72MHz高速MCU上的精确实现——通过关闭中断和使用精准的软件延时循环确保了微秒级时序的准确性；（2）ILI9341的FSMC驱动——通过仔细对照ILI9341数据手册的读写时序图，合理配置FSMC的地址建立时间和数据建立时间参数，最终实现了稳定的LCD显示；（3）PWM输出验证——使用示波器逐通道验证PWM频率和占空比的准确性，并与理论计算值进行对比，确认了TIM3的时钟频率和预分频设置正确。

二、 课 程 设 计 说 明 书

10、参考文献 [1] 刘火良, 杨森. STM32库开发实战指南: 基于STM32F103[M]. 2版. 北京: 机械工业出版社, 2017. [2] 张洋, 刘军. 原子教你玩STM32(寄存器版)[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2015. [3] 喻金钱, 喻斌. STM32F系列ARM Cortex-M3核微控制器开发与应用[M]. 北京: 清华大学出版社, 2011. [4] 陈志旺. STM32嵌入式系统开发实践指南[M]. 北京: 电子工业出版社, 2019. [5] 卢有亮. 基于STM32的嵌入式系统原理与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 2014. [6] Dallas Semiconductor. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet[Z]. Maxim Integrated Products, 2019. [7] Ilitek. ILI9341 a-Si TFT LCD Single Chip Driver Specification[Z]. Ilitek Corporation, 2010. [8] STMicroelectronics. RM0008 Reference Manual: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM-based 32-bit MCUs[Z]. STMicroelectronics, 2021. [9] STMicroelectronics. STM32F103xE Datasheet: XL-density performance line ARM-based 32-bit MCU with 512KB Flash[Z]. STMicroelectronics, 2020. [10] 王永虹, 徐炜, 郝立平. STM32系列ARM Cortex-M3微控制器原理与实践[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2008. [11] 马潮. 基于AVR单片机的嵌入式系统原理与应用实践[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2011. [12] 刘军, 张洋, 左忠凯. 例说STM32[M]. 3版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2018. [13] 周立功. ARM嵌入式系统基础教程[M]. 2版. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2008.

三、 成 绩 评 定 表

| 课程 目标 | 毕业要求指标点 | 评分项目（百分制） | 满分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G3.1 | 学习态度、考勤 | 5 |  |
|  |  | 设计方案的合理性、可行性 | 15 |  |
|  |  | 设计过程及成果验收 | 30 |  |
| 3 | G11.1 | 进度安排等项目管理能力 | 15 |  |
| 2 | G10.2 | 外文文献阅读与综述能力 | 10 |  |
|  |  | 报告质量 | 25 |  |
|  |  | 总分 | 100 |  |
| 评语意见： 指导教师： 年 月 日 |  |  |  |  |

四、 附 录 （完整程序代码、设计图纸、实物照片等）

附录A：核心源码 以下为系统核心代码，可直接复制到Keil5工程中使用。前提：Keil5已导入STM32标准外设库（StdPeriph V3.5）。 A.1 主程序 main.c #include "main.h" volatile uint16_t g_cur_temp = 0; volatile int16_t g_set_temp = DEFAULT_TEMP * 10; volatile uint8_t g_fan_pwm = 0; volatile uint8_t g_heat_pwm = 0; volatile SysMode_t g_mode = MODE_STANDBY; volatile uint8_t g_fan_on = 0; volatile uint8_t g_heat_on = 0; /* 风扇PWM计算（偏差单位0.1°C） */ static uint8_t CalcFan(int16_t diff) { int16_t ex = diff - HYSTERESIS; if (ex <= 10) return diff <= HYSTERESIS ? 0 : PWM_MIN; if (ex >= 100) return PWM_MAX; return PWM_MIN + (uint8_t)((ex - 10) * (PWM_MAX - PWM_MIN) / 90); } /* 加热PWM计算 */ static uint8_t CalcHeat(int16_t diff) { int16_t ex = -diff - HYSTERESIS; if (ex <= 10) return -diff <= HYSTERESIS ? 0 : PWM_MIN; if (ex >= 100) return PWM_MAX; return PWM_MIN + (uint8_t)((ex - 10) * (PWM_MAX - PWM_MIN) / 90); } /* 温度控制核心 */ void Temp_Control(void) { int16_t raw = DS18B20_Get_Temp(); int16_t diff; if (raw == -1000) return; g_cur_temp = (uint16_t)raw; diff = (int16_t)g_cur_temp - g_set_temp; if (diff > HYSTERESIS) { g_mode = MODE_COOLING; g_heat_pwm = 0; g_heat_on = 0; PWM_Heat(0); LED_Heat(0); g_fan_pwm = CalcFan(diff); g_fan_on = 1; PWM_Fan(g_fan_pwm); LED_Fan(1); } else if (diff < -HYSTERESIS) { g_mode = MODE_HEATING; g_fan_pwm = 0; g_fan_on = 0; PWM_Fan(0); LED_Fan(0); g_heat_pwm = CalcHeat(diff); g_heat_on = 1; PWM_Heat(g_heat_pwm); LED_Heat(1); } else { g_mode = MODE_STANDBY; g_fan_pwm = 0; g_heat_pwm = 0; g_fan_on = 0; g_heat_on = 0; PWM_Fan(0); PWM_Heat(0); LED_Fan(0); LED_Heat(0); } } /* LCD刷新 */ void LCD_Update(void) { char buf[32]; uint8_t *ms[] = {(uint8_t*)"HEATING", (uint8_t*)"COOLING", (uint8_t*)"STANDBY"}; LCD_ShowString(10, 10, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)"Cur :"); sprintf(buf, "%2d.%1d C", (int16_t)g_cur_temp/10, ((int16_t)g_cur_temp%10+10)%10); LCD_ShowString(58, 10, 80, 16, BLACK, (uint8_t*)buf); LCD_ShowString(10, 35, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)"Set :"); sprintf(buf, "%2d.%1d C", g_set_temp/10, (g_set_temp%10+10)%10); LCD_ShowString(58, 35, 80, 16, BLACK, (uint8_t*)buf); LCD_ShowString(10, 60, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)"Mode:"); LCD_ShowString(58, 60, 100, 16, BLACK, ms[g_mode]); sprintf(buf, "Fan :%s %3d%%", g_fan_on ? "ON " : "OFF", g_fan_pwm); LCD_ShowString(10, 85, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)buf); sprintf(buf, "Heat:%s %3d%%", g_heat_on ? "ON " : "OFF", g_heat_pwm); LCD_ShowString(10, 110, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)buf); sprintf(buf, "Diff:%+2.1f C", ((float)(int16_t)g_cur_temp - g_set_temp) / 10.0f); LCD_ShowString(10, 135, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)buf); } int main(void) { uint8_t key; uint32_t t_disp = 0, t_ctrl = 0; /* SystemInit() 已在 startup 中调用: HSE -> PLL -> 72MHz */ NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); delay_init(); uart_init(115200); LED_Init(); KEY_Init(); DS18B20_Init(); LCD_Init(); PWM_Init(); LCD_Clear(WHITE); LCD_ShowString(30, 60, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)"Temp Control System"); LCD_ShowString(50, 85, 200, 16, BLACK, (uint8_t*)"Shanxi University"); delay_ms(1500); LCD_Clear(WHITE); while (1) { key = KEY_Scan(0); if (key == 1 && g_set_temp < TEMP_MAX * 10) g_set_temp += 10; if (key == 2 && g_set_temp > TEMP_MIN * 10) g_set_temp -= 10; if (delay_tdiff(t_ctrl) >= 750) { t_ctrl = delay_tick(); Temp_Control(); } if (delay_tdiff(t_disp) >= 500) { t_disp = delay_tick(); LCD_Update(); } } } A.2 主头文件 main.h #ifndef __MAIN_H #define __MAIN_H #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "ds18b20.h" #include "lcd.h" #include "pwm.h" #include "key.h" #include "led.h" /* 控制参数 */ #define DEFAULT_TEMP 25 /* 默认设定温度 °C */ #define TEMP_MIN 10 #define TEMP_MAX 40 #define HYSTERESIS 5 /* 滞回 0.5°C (单位0.1°C) */ #define PWM_MIN 10 /* 最低PWM占空比% */ #define PWM_MAX 100 /* 工作模式 */ typedef enum { MODE_HEATING, MODE_COOLING, MODE_STANDBY } SysMode_t; /* 全局变量 */ extern volatile uint16_t g_cur_temp; /* 当前温度×10 */ extern volatile int16_t g_set_temp; /* 设定温度×10 */ extern volatile uint8_t g_fan_pwm; /* 风扇占空比% */ extern volatile uint8_t g_heat_pwm; /* 加热占空比% */ extern volatile SysMode_t g_mode; extern volatile uint8_t g_fan_on, g_heat_on; /* 函数 */ void Temp_Control(void); void LCD_Update(void); #endif A.3 DS18B20驱动 ds18b20.h #ifndef __DS18B20_H #define __DS18B20_H #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" /* PG9 — 1-Wire数据线 */ #define DS18B20_PORT GPIOG #define DS18B20_PIN GPIO_Pin_9 #define DS18B20_RCC_PORT RCC_APB2Periph_GPIOG /* 输入/输出模式切换 */ #define DS18B20_DQ_OUT() { \ GPIO_InitTypeDef g; \ g.GPIO_Pin = DS18B20_PIN; \ g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; \ g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; \ GPIO_Init(DS18B20_PORT, &g); \ } #define DS18B20_DQ_IN() { \ GPIO_InitTypeDef g; \ g.GPIO_Pin = DS18B20_PIN; \ g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; \ GPIO_Init(DS18B20_PORT, &g); \ } #define DS18B20_DQ_HIGH() GPIO_SetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN) #define DS18B20_DQ_LOW() GPIO_ResetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN) #define DS18B20_DQ_READ() GPIO_ReadInputDataBit(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN) /* DS18B20 ROM命令 */ #define DS18B20_CMD_SKIP_ROM 0xCC #define DS18B20_CMD_CONVERT_TEMP 0x44 #define DS18B20_CMD_READ_SCRATCHPAD 0xBE uint8_t DS18B20_Init(void); void DS18B20_Rst(void); uint8_t DS18B20_Check(void); uint8_t DS18B20_Read_Byte(void); void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat); void DS18B20_Start(void); int16_t DS18B20_Get_Temp(void); #endif A.4 DS18B20驱动 ds18b20.c #include "ds18b20.h" uint8_t DS18B20_Init(void) { GPIO_InitTypeDef g; RCC_APB2PeriphClockCmd(DS18B20_RCC_PORT, ENABLE); g.GPIO_Pin = DS18B20_PIN; g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(DS18B20_PORT, &g); DS18B20_DQ_HIGH(); return DS18B20_Check(); } void DS18B20_Rst(void) { DS18B20_DQ_OUT(); DS18B20_DQ_LOW(); delay_us(500); DS18B20_DQ_HIGH(); delay_us(15); } uint8_t DS18B20_Check(void) { uint8_t retry = 0; DS18B20_DQ_IN(); while (DS18B20_DQ_READ() && retry < 200) { retry++; delay_us(1); } if (retry >= 200) return 1; retry = 0; while (!DS18B20_DQ_READ() && retry < 240) { retry++; delay_us(1); } if (retry >= 240) return 1; return 0; } uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) { uint8_t i, byte = 0; for (i = 0; i < 8; i++) { byte >>= 1; DS18B20_DQ_OUT(); DS18B20_DQ_LOW(); delay_us(2); DS18B20_DQ_HIGH(); delay_us(1); DS18B20_DQ_IN(); delay_us(2); if (DS18B20_DQ_READ()) byte ¦= 0x80; delay_us(45); } return byte; } void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat) { uint8_t i; DS18B20_DQ_OUT(); for (i = 0; i < 8; i++) { if (dat & 0x01) { DS18B20_DQ_LOW(); delay_us(2); DS18B20_DQ_HIGH(); delay_us(60); } else { DS18B20_DQ_LOW(); delay_us(60); DS18B20_DQ_HIGH(); delay_us(2); } dat >>= 1; } } void DS18B20_Start(void) { DS18B20_Rst(); DS18B20_Check(); DS18B20_Write_Byte(DS18B20_CMD_SKIP_ROM); DS18B20_Write_Byte(DS18B20_CMD_CONVERT_TEMP); } int16_t DS18B20_Get_Temp(void) { uint8_t tl, th; int16_t raw; DS18B20_Rst(); if (DS18B20_Check() != 0) return -1000; /* 传感器异常 */ DS18B20_Write_Byte(DS18B20_CMD_SKIP_ROM); DS18B20_Write_Byte(DS18B20_CMD_READ_SCRATCHPAD); tl = DS18B20_Read_Byte(); th = DS18B20_Read_Byte(); raw = (int16_t)(((uint16_t)th << 8) ¦ (uint16_t)tl); raw = (int16_t)((float)raw * 0.625f); /* ×0.0625×10 */ return raw; } A.5 PWM驱动 pwm.h #ifndef __PWM_H #define __PWM_H #include "stm32f10x.h" #define PWM_ARR 999 /* 1kHz: 72MHz/(71+1)/(999+1) */ #define PWM_PSC 71 void PWM_Init(void); void PWM_Fan(uint8_t duty); /* duty: 0-100 */ void PWM_Heat(uint8_t duty); #endif A.6 PWM驱动 pwm.c #include "pwm.h" void PWM_Init(void) { GPIO_InitTypeDef g; TIM_TimeBaseInitTypeDef t; TIM_OCInitTypeDef oc; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 ¦ GPIO_Pin_7; g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &g); t.TIM_Prescaler = PWM_PSC; t.TIM_Period = PWM_ARR; t.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &t); oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; oc.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; oc.TIM_Pulse = 0; TIM_OC1Init(TIM3, &oc); TIM_OC2Init(TIM3, &oc); TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } void PWM_Fan(uint8_t duty) { if (duty > 100) duty = 100; TIM_SetCompare1(TIM3, (uint16_t)duty * (PWM_ARR + 1) / 100); } void PWM_Heat(uint8_t duty) { if (duty > 100) duty = 100; TIM_SetCompare2(TIM3, (uint16_t)duty * (PWM_ARR + 1) / 100); } A.7 延时驱动 delay.h / delay.c #ifndef __DELAY_H #define __DELAY_H #include "stm32f10x.h" void delay_init(void); void delay_ms(uint32_t nms); void delay_us(uint32_t nus); uint32_t delay_tick(void); uint32_t delay_tdiff(uint32_t last); #endif #include "delay.h" static volatile uint32_t g_tick = 0; void delay_init(void) { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); /* 9MHz */ SysTick->LOAD = 9000 - 1; /* 1ms */ SysTick->CTRL ¦= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk ¦ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; } void SysTick_Handler(void) { g_tick++; } void delay_ms(uint32_t n) { uint32_t t = g_tick; while ((g_tick - t) < n); } void delay_us(uint32_t n) { n *= 9; /* 72MHz, ~9 cycles/loop */ while (n--) __NOP(); } uint32_t delay_tick(void) { return g_tick; } uint32_t delay_tdiff(uint32_t t) { return g_tick - t; } A.8 按键驱动 key.c #include "key.h" void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef g; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; g.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ¦ GPIO_Pin_8; GPIO_Init(GPIOG, &g); } uint8_t KEY_Scan(uint8_t mode) { static uint8_t up = 1; if (up && (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_8) == RESET ¦¦ GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_7) == RESET)) { delay_ms(20); up = 0; if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_8) == RESET) return 1; if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_7) == RESET) return 2; } else if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_8) != RESET && GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_7) != RESET) { up = 1; } if (mode) up = 1; return 0; } A.9 LED驱动 led.c #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef g; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); g.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; g.GPIO_Pin = LED_FAN_PIN ¦ LED_HEAT_PIN ¦ LED_PWR_PIN; GPIO_Init(LED_PORT, &g); GPIO_SetBits(LED_PORT, LED_FAN_PIN ¦ LED_HEAT_PIN); GPIO_ResetBits(LED_PORT, LED_PWR_PIN); } void LED_Fan(uint8_t on) { if(on) GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_FAN_PIN); else GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_FAN_PIN); } void LED_Heat(uint8_t on) { if(on) GPIO_ResetBits(LED_PORT,LED_HEAT_PIN); else GPIO_SetBits(LED_PORT,LED_HEAT_PIN); } 附录B：实物图