数字电子技术       课程实验报告        2025    年   6  月

实验编号    04      实验名称     可逆计数器设计      成绩

班级  测控2302班           姓名 马宇佩            组别            学号  202302502217

- 实验目的

1、掌握集成触发器的功能和使用方法。

2、掌握计数器的功能。

3、掌握同步时序逻辑电路的设计与分析的方法。

二、实验原理

1、计数器

计数器是数字系统中用的较多的基本逻辑器件，它的基本功能是统计时钟脉冲的个数，即实现计数操作，它也可用与分频、定时、产生节拍脉冲和脉冲序列等。例如，计算机中的时序发生器、分频器、指令计数器等都要使用计数器。

计数器的种类很多。按构成计数器中的各触发器是否使用一个时钟脉冲源来分，可分为同步计数器和异步计数器；按进位体制的不同，可分为二进制计数器、十进制计数器和任意进制计数器；按计数过程中数字增减趋势的不同，可分为加法计数器、减法计数器和可逆计数器；还有可预置数等等

三、实验设备

1、硬件：计算机

2、软件：Multisim

- 实验内容

1、采用JK触发器的模4可逆计数器的设计与分析

模4计数器要求在X输入为0时，按照自加1递增计数，当X输入为1时，按照自减1递减计数，按照同步时序逻辑电路设计方法和步骤完成电路设计，并分析电路功能。

五、实验结果与分析

| 输入 | 现态 |  | 次态 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | y2 | y1 |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

六、总结与个人心得

1、总结

① 在本次可逆计数器设计实验中，我围绕模 4 可逆计数器的设计目标，深入实践了同步时序逻辑电路的设计方法。通过运用 JK 触发器构建计数器电路，实现了在输入信号 X 为 0 时进行加法计数、X 为 1 时进行减法计数的功能，成功验证了可逆计数器的逻辑特性。

② 实验过程中，我严格遵循同步时序逻辑电路的设计步骤，从状态分析、状态方程推导到触发器驱动方程的确定，再到最终电路的搭建与仿真，每一个环节都让我对计数器的工作原理有了更清晰的认识。从实验结果来看，当 X 输入不同电平时，计数器能够按照预期的规律进行状态转换，次态输出与理论分析一致，这充分证明了设计的正确性。此次实验不仅巩固了集成触发器的功能及使用方法，也让我掌握了计数器在数字系统中实现计数、分频等功能的应用原理，对同步时序电路的设计流程有了系统性的理解、

2、个人心得

① 通过本次实验，我在理论与实践的结合中收获了诸多感悟。首先，深刻体会到同步时序电路设计中状态分析的重要性，只有准确划分状态并推导状态转移关系，才能为后续的电路设计奠定基础。在推导 JK 触发器驱动方程时，需要将状态方程与触发器特性方程紧密结合，这一过程让我对触发器的逻辑功能有了更灵活的运用能力。

② 其次，实验中的电路搭建与仿真调试是对耐心和严谨性的极大考验。在 Multisim 软件中连接电路时，任何一个引脚的错接或参数设置的疏漏，都会导致仿真结果与预期不符。例如在调试初期，曾因触发器时钟信号连接错误，导致计数器无法正常计数，通过逐段排查电路、对比理论状态转移表，最终才定位并解决问题。这让我明白，电子设计中细致的操作和规范的流程是确保实验成功的关键，而遇到问题时的冷静分析与逐步验证，则是提升解决问题能力的重要途径。

③ 此外，可逆计数器的设计让我直观感受到数字电路在逻辑控制中的灵活性。通过一个简单的输入信号 X 就能控制计数器在加法与减法模式间切换，这种功能在数字系统如时钟分频、数据计数等场景中具有广泛应用，也让我对数字电子技术的实用性有了更深的认知。

七、实验成绩评定

| 序号 | 评分项目 | 满分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验操作 | 50 |  |
| 2 | 实验报告 | 50 |  |
| 3 | 总分 | 100 |  |