1. #include <reg51.h>

2.

3. sbit LED = P1^0;        // 报警LED，假设低电平点亮

4. bit first_int = 1;      // 第一次中断标志，1表示第一次

5.

6. /**

7.  * @brief 读取定时器0的当前计数值（16位）

8.  * @return 定时器0的计数值

9.  * @note 采用两次读取高字节的方法确保准确性

10.  */

11. unsigned int get_timer0_value() {

12.     unsigned char high, low;

13.     do {

14.         high = TH0;

15.         low = TL0;

16.     } while (high != TH0);   // 如果高字节发生变化，重新读取

17.     return (high << 8) + low;

18. }

19.

20. /**

21.  * @brief 定时器0初始化

22.  * @param None

23.  * @note 配置为模式1，16位定时器，初始值为0，启动定时器

24.  */

25. void timer0_init() {

26.     TMOD &= 0xF0;        // 清零定时器0模式位

27.     TMOD |= 0x01;        // 设置定时器0为模式1

28.     TH0 = 0;             // 初始值高字节

29.     TL0 = 0;             // 初始值低字节

30.     TR0 = 1;             // 启动定时器0

31. }

32.

33. /**

34.  * @brief 外部中断0初始化

35.  * @param None

36.  * @note 配置为下降沿触发，允许中断

37.  */

38. void int0_init() {

39.     IT0 = 1;             // 设置INT0为下降沿触发

40.     EX0 = 1;             // 允许INT0中断

41.     EA = 1;              // 开启总中断

42. }

43.

44. void main() {

45.     LED = 1;             // 初始化LED熄灭（假设高电平熄灭）

46.     timer0_init();

47.     int0_init();

48.     first_int = 1;       // 标记第一次中断尚未发生

49.     while (1);           // 主循环等待中断

50. }

51.

52. /**

53.  * @brief 外部中断0服务程序

54.  * @param None

55.  * @note 每次中断读取定时器0值，判断间隔是否正常，并重置定时器

56.  */

57. void int0_isr() interrupt 0 {

58.     unsigned int interval_counts;

59.     interval_counts = get_timer0_value();   // 获取当前计数值

60.     TH0 = 0;                                // 重置定时器0高字节

61.     TL0 = 0;                                // 重置定时器0低字节

62.

63.     if (first_int) {                        // 第一次中断，只重置定时器，不判断

64.         first_int = 0;

65.     } else {

66.         // 判断间隔是否正常：计数值应在3000~5000之间

67.         if (interval_counts < 3000 || interval_counts > 5000) {

68.             LED = 0;    // 间隔异常，点亮LED（低电平点亮）

69.         } else {

70.             LED = 1;    // 间隔正常，熄灭LED（高电平熄灭）

71.         }

72.     }

73. }

74.