针对题目中要求的 0000~9999 秒表程序设计，要将一个 4 位数的整数（例如 count）拆解成千位、百位、十位、个位，以便在数码管上分别显示，最常用的方法确实是 “除法（/）与取余（%）” 结合法。

以下是详细的逻辑解析和 C 语言代码示例：

1. 核心逻辑解析

假设我们要显示的变量是 count（范围 0~9999），例如当前数值为 5678。

* 千位 (Thousands)：

* 原理：直接除以 1000，利用整数除法自动舍去小数的特性。

* 计算：5678 / 1000 = 5

* 百位 (Hundreds)：

* 原理：先对 1000 取余（去掉千位），剩下 678；再除以 100。

* 计算：5678 % 1000 = 678 -> 678 / 100 = 6

* 十位 (Tens)：

* 原理：先对 100 取余（去掉千、百位），剩下 78；再除以 10。

* 计算：5678 % 100 = 78 -> 78 / 10 = 7

* 个位 (Ones)：

* 原理：直接对 10 取余，得到最后一位。

* 计算：5678 % 10 = 8

2. C51 代码实现示例

结合你的电路图（P1 控制段选，P2 控制位选，共阳极数码管），代码如下：

1. // 定义共阳极数码管段码表 (0-9)

2. unsigned char code smg_duan[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

3.

4. // 定义全局变量

5. unsigned int count = 0; // 秒计数变量 (0-9999)

6.

7. // 延时函数 (用于动态扫描的短暂延时)

8. void Delay_ms(unsigned int t) {

9.     while(t--);

10. }

11.

12. // ============================================

13. // 核心部分：数据拆分与显示函数

14. // ============================================

15. void Display() {

16.     unsigned char qian, bai, shi, ge;

17.

18.     // 1. 利用除法和取余拆分数据

19.     qian = count / 1000;          // 千位

20.     bai  = (count % 1000) / 100;  // 百位

21.     shi  = (count % 100) / 10;    // 十位

22.     ge   = count % 10;            // 个位

23.

24.     // 2. 动态扫描显示 (假设 P2 高电平选通位，P1 输出低电平段码)

25.

26.     // 显示千位 (第一位数码管)

27.     P2 = 0x01;              // 选中第1位 (根据实际电路调整，如 P2.0=1)

28.     P1 = smg_duan[qian];    // 发送段码

29.     Delay_ms(200);          // 短暂延时消影

30.     P1 = 0xFF;              // 消隐 (防止重影)

31.

32.     // 显示百位 (第二位数码管)

33.     P2 = 0x02;              // 选中第2位 (如 P2.1=1)

34.     P1 = smg_duan[bai];

35.     Delay_ms(200);

36.     P1 = 0xFF;

37.

38.     // 显示十位 (第三位数码管)

39.     P2 = 0x04;              // 选中第3位 (如 P2.2=1)

40.     P1 = smg_duan[shi];

41.     Delay_ms(200);

42.     P1 = 0xFF;

43.

44.     // 显示个位 (第四位数码管)

45.     P2 = 0x08;              // 选中第4位 (如 P2.3=1)

46.     P1 = smg_duan[ge];

47.     Delay_ms(200);

48.     P1 = 0xFF;

49. }

50.

51.