51单片机入门级总结

声明：文档内容仅包含重难点章节的杂难疑问点，不包含简单的文字记忆类型的知识

2025年12月 myp

常用I/O设计技巧

LED灯

1. #include <reg52.h>

2. sbit led0 = P1^0;		// 定义 LED 灯端口

3. void main(){

4.     while (1){

5.         led0 = 0;		// P1^0 = 0;

6.     }

7. }

任意毫秒延时

1. void Delay(unsigned int xms)

2. {

3. 	unsigned char i, j;

4. 	while(xms--)

5. 	{

6. 		i = 2;

7. 		j = 239;

8. 		do

9. 		{

10. 			while (--j);

11. 		} while (--i);

12. 	}

13. }

动态数码管段选、位选、消隐

1. #include <REGX52.H>

2. unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};//段选，显示哪个数字（从右往左低位开始写）

3. void Delay(unsigned int xms)

4. {

5. 	unsigned char i, j;

6. 	while(xms--)

7. 	{

8. 		i = 2;

9. 		j = 239;

10. 		do

11. 		{

12. 			while (--j);

13. 		} while (--i);

14. 	}

15. }

16. void Nixie(unsigned char Location,Number) //整个的显示函数

17. {

18. 	switch(Location)	//位选,选第几个LED亮

19. 	{

20. 		case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;

21. 		case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;

22. 		case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;

23. 		case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;

24. 		case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;

25. 		case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;

26. 		case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;

27. 		case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;

消隐的原因

扫描切换的「数据残留」（直接原因）

单片机执行扫描时，「切换数码管」和「更新段码」存在微小的时间差：

比如从「数码管 1（显示 1）」切换到「数码管 2（显示 2）」时，程序执行流程是：

数码管1位码有效 → 数码管1段码有效 → 延时 → 数码管2位码有效 → 数码管2段码有效

这个过程中，数码管 2 的位码已经生效，但段码还没从「1」更新为「2」，导致数码管 2 短暂显示了前一个数字「1」

28. 	}

29. 	P0=NixieTable[Number];

30. 	Delay(1);

31. 	P0=0x00;	//消隐

32. }

33. void main()

34. {

35. 	while(1)

36. 	{

37. 		Nixie(1,2);

38. 		Nixie(2,0);

39. 		Nixie(3,2);

40. 		Nixie(4,5);

41. 		Nixie(5,1);

42. 		Nixie(6,1);

43. 		Nixie(7,1);

44. 		Nixie(8,4);

45. 	}

46. }

47.

矩阵键盘扫描、消抖

1. #include <REGX52.H>

2. void Delay(unsigned int xms) //延时函数

3. {

4. 	unsigned char i, j;

5. 	while(xms--)

6. 	{

7. 		i = 2;

8. 		j = 239;

9. 		do

10. 		{

11. 			while (--j);

12. 		} while (--i);

13. 	}

14. }

15. unsigned char MatrixKey()  //矩阵键盘扫描函数

16. {

17. 	unsigned char KeyNumber=0;

18.

19. 	P1=0xFF;

20. 	P1_3=0;

21. 	if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);KeyNumber=1;} //消抖操作：检查——延时——循环——延时——确定

22. 	if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);KeyNumber=5;}

23. 	if(P1_5==0){Delay(20);while(P1_5==0);Delay(20);KeyNumber=9;}

24. 	if(P1_4==0){Delay(20);while(P1_4==0);Delay(20);KeyNumber=13;}

25.

26. 	P1=0xFF;

27. 	P1_2=0;

28. 	if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);KeyNumber=2;}

29. 	if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);KeyNumber=6;}

30. 	if(P1_5==0){Delay(20);while(P1_5==0);Delay(20);KeyNumber=10;}

31. 	if(P1_4==0){Delay(20);while(P1_4==0);Delay(20);KeyNumber=14;}

32.

33. 	P1=0xFF;

34. 	P1_1=0;

35. 	if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);KeyNumber=3;}

36. 	if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);KeyNumber=7;}

37. 	if(P1_5==0){Delay(20);while(P1_5==0);Delay(20);KeyNumber=11;}

38. 	if(P1_4==0){Delay(20);while(P1_4==0);Delay(20);KeyNumber=15;}

39.

40. 	P1=0xFF;

41. 	P1_0=0;

42. 	if(P1_7==0){Delay(20);while(P1_7==0);Delay(20);KeyNumber=4;}

43. 	if(P1_6==0){Delay(20);while(P1_6==0);Delay(20);KeyNumber=8;}

44. 	if(P1_5==0){Delay(20);while(P1_5==0);Delay(20);KeyNumber=12;}

45. 	if(P1_4==0){Delay(20);while(P1_4==0);Delay(20);KeyNumber=16;}

46.

47. 	return KeyNumber;

48. }

49.

循环移位流水灯

1. #include <REGX52.H>

2. unsigned char led=0xFE;

3. void Delay(unsigned int x)

4. {

5. 	unsigned char data i, j;

6. 	while(x--)

7. 	{

8. 		i = 12;

9. 		j = 169;

10. 		do

11. 		{

12. 			while (--j);

13. 		} 	while (--i);

14. 	}

15. }

16.

17. void main()

18. {

19. 	while(1)

20. 	{

21. 		Delay(1000);

22. 		led=((led<<1)|(led>>7));

23. 		P2=led;

24. 	}

25. }

26.

中断操作原理

外部中断

中断请求信号分别由引脚引入

外部中断请求有两种信号方式，电平方式、脉冲方式。

定时器控制寄存器  TCON

中断允许控制寄存器  IE

中断优先控制寄存器  IP

串行口控制寄存器  SCON（自此不再赘述，后面串行口详细说明)

- TCON寄存器地址为88H，其位地址为8FH～88H。寄存器的内容及位地址表示如下

· IE0 （IE1）——外中断请求标志位

当CPU采样到       （或）      端出现有效中断请求时，此位由硬件置1。在中断响应完成后转向中断服务时，再由硬件自动清零。

· IT0（IT1）——外中断请求信号方式控制位

IT0（IT1）=1    脉冲方式（后沿负跳有效）

IT0（IT1）=0    电平方式（低电平有效）

此位由软件（程序）置1或清0。

· TF0（TF1）——计数溢出标志位

当计数器产生计数溢出时，此位由硬件置1。当转向中断服务时，再由硬件自动清0。

计数溢出标志位的使用有两种情况：采用中断方式时，作中断请求标志位来使用，采用查询方式时，作查询状态位来使用。

TR0（TR1）分别用于控制定时器0(1)的运行状态。

TR0 = 1：启动 Timer 0TR0 = 0：停止 Timer 0

TR1 = 1：启动 Timer 1TR1 = 0：停止 Timer 1

当TR0或TR1被置为1时，对应的定时器开始从当前THx和TLx寄存器的值进行递增计数；清零则立即停止计数。

- 中断允许控制寄存器（IE）该寄存器地址为0A8H，其位地址为0AFH～0A8H。

·EA——中断允许总控制位（总开关）

EA=0    中断总禁止。

EA=1    中断总允许。

·EX0（EX1）——外部中断允许控制位

·ET0（ET1）——定时／计数中断允许控制位

·ES——串行中断允许控制位

ES=0    禁止串行中断

ES=1    允许串行中断

C51的中断函数格式：

1. void  函数名（） interrupt 中断号   using   工作组

2.            {

3. 		           中断服务程序内容

4. 			}

5.

对外部中断0和1的常见初始化程序

1. main()

2. {

3. 	IT0=1;  //设置触发方式

4. 	IT1=1;  //设置触发方式

5. 	EX0=1;  //启动中断0开关

6. 	EX1=1;  //启动中断1开关

7. 	EA=1;  //启动总开关

8. 	while（1）；

9. }

10.

定时器中断

定时/计数器的结构和原理

两个16位的可编程定时/计数器，T0，T1。

两个特殊功能寄存器：

方式寄存器TMOD：控制和确定T0和T1的工作方式；(重点！！)

控制寄存器TCON：控制T0和T1的启动和停止（TR0和TR1）。

(1)  计数功能: 对外部事件进行计数。

外部事件的发生以输入脉冲表示，因此计数功能的实质就是对外来脉冲进行计数。

计数输入端：T0（P3.4）和T1（P3.5）。

外部输入的脉冲在负跳变时有效，进行计数器加1（加法计数）。

(2) 定时功能: 对机器周期进行计数。

一个机器周期=12个振荡周期（晶振周期）

故，计数频率为振荡频率的1/12。

若：单片机晶振＝6MHz，则计数频率为0.5MHz，2微秒计数器加1。

计数与定时的相同之处：都是通过计数完成的。

不同之处：计数功能下，脉冲来自单片机的外部；定时功能下，脉冲来自单片机的内部。

重难点来了

将控制字写入定时/计数器的过程叫定时/计数器的初始化。

初始化内容：

规定T0、T1的工作方式；

将工作方式控制字写入方式寄存器。

规定T0、T1的工作状态；

将工作状态控制字写入控制寄存器。

赋定时/计数初值；

1、定时/计数器的控制寄存器和方式寄存器

(1) 定时器控制寄存器（TCON，88H）

· TF0（TF1）——计数溢出标志位

若有溢出，TF0（TF1）＝1

无溢出，TF0（TF1）＝0

有溢出时，当转向中断服务时，再由硬件自动清0。

TF0（TF1）的使用方式：

中断方式时，作中断请求标志位来使用，

查询方式时，作查询状态位来使用。

（2）定时器工作方式寄存器（TMOD，89H）

TMOD寄存器不能位寻址（地址末尾不是0和8），只能用字节传送指令设置其内容。

设:   定时器1为定时工作方式，要求由软件启动定时器1，按方式2工作; 定时器0为计数方式，要求由软件启动定时器0，按方式1工作

TMOD=0x25;

2、定时/计数器的工作方式及应用

四种工作方式: 即方式0、方式1、方式2和方式3。

其中: 方式0、1和2下，T0和T1的工作方式相同，

方式3下，两个定时器的工作方式不同。（方式3不常用）

方式0(需要手动重装载)

13位计数结构的工作方式。

T1的结构和操作与T0完全相同

填初值的时候

TH0（1）=X/32；

TL0（1）=X%32；

(因为方式0是13位计数器，低位为5位，高位8位置)

Tips：晶振频率为11.0592MHZ时，Tp=1.085μs

写入控制字的次序：

1.  把工作方式控制字写入TMOD寄存器；（定计数还是定时；定TR触发还是外部中断触发；定工作方式）

2.  把定时/计数初值装入TL0、TH0（或TL1、TH1）；（计算初值是重点一定学会！！！！）

3.  置位TR0（或TR1）以启动计数

4. 置位ET0（或ET1）允许定时器/计数器中断（如果需要）；

5.  置位EA使CPU开放中断。

搭配课本例题效果更佳

另外要注意定时时间溢出的问题，例如题目要求每1s发生执行一次规定任务，但是方式0最大定时时间8192 μs  怎么办呢？？

常用方法是设一个“count”，选一个整数好除的小时间，比如定时1s，我就选小时间为50 ms 此时定时器每定时50 ms ，就进一次中断，然后令“count”+1,	当count==20的时候，就顺利定时1s

1. unsigned char count=0； //最开始定义变量

2. void time_0 () interrupt 0  //中断服务子程序

3. {

4. 	count++;

5. 	if(count==20) //计够20次就为1s

6. {

7. 	执行任务；

8. 	count=0；//初始化，重新再计数20次，为1s

9. }

10. }

11.

方式1(需要手动重装载)

16位计数器

填初值的时候

TH0（1）=X/256；

TL0（1）=X%256；

(因为方式1是16位计数器，低位为8位，高位8位置)

同样要注意定时时间溢出的问题，操作方法和方式0一样

方式2（自动重装载）

方式2具有自动重新加载功能，即自动加载计数初值。

在该工作方式下，把16位计数器分为两部分，即

以TL作计数器，

以TH作预置寄存器，初始化时把计数初值分别装入TL和TH中。

当计数溢出时，由预置寄存器TH以硬件方法自动给计数器TL重新加载，继续计数，循环重复。

常考题 任意占空比的PWM波的生成

定时器 0 + 方式 2（8 位自动重装）、晶振默认11.0592MHz、PWM 周期固定为10ms（100Hz）（考试最通用、最易计算的参数）、可实现 0~100% 任意占空比调节。

一、【答题前置・核心约定】（必须写在答题开头，规范答题格式）

- 实现目标：利用 51 单片机定时器 0 的方式 2，在指定引脚（默认选P1.0，考试可替换为 P1.x/P2.x）输出占空比为 D% 的 PWM 波；

- 核心参数：晶振，定时器 0 定时基准，PWM 波固定周期，占空比可自由设置为0%——100%；

- 关键原理：PWM 占空比 = 高电平时间 / PWM 总周期 × 100%。

二、【满分答题步骤】

步骤 1：变量与引脚定义

1. sbit PWM_OUT = P1^0;  // 1. 引脚定义：指定PWM输出引脚（考试按需修改，如P1^1/P2^0）

2. unsigned char t = 1;        // 周期计数变量，范围1~100（对应PWM总周期）

3. unsigned char duty = 50;    // 占空比阈值【考试改此值=目标占空比，如30→30%】

4.

步骤 2：定时器 0 方式 2 初始化配置

1. void Timer0_Init(void)

2. {

3.     TMOD = 0x02;    // 定时器0工作在方式2（8位自动重装模式）

4.     TH0 = 164;      // 装入定时100μs的重装初值（固定）

5.     TL0 = 164;      // 装入定时100μs的当前初值（固定）

6.     TR0 = 1;        // 启动定时器0

7.     ET0 = 1;        // 使能定时器0中断

8.     EA  = 1;        // 使能单片机总中断（51中断必备）

9. }

10.

步骤 3：定时器 0 中断服务函数

1. void Timer0() interrupt 1  // 定时器0中断服务函数，中断号1【固定】

2. {

3.     t = t % 100 + 1;       // 计数变量t循环在1~100之间（核心逻辑，固定）

4. }

5.

步骤 4：PWM 波输出核心逻辑

1. void main(void)

2. {

3.     Timer0_Init();  // 调用定时器初始化函数

4.     while(1)        // 死循环持续输出PWM（51必备）

5.     {

6.         PWM_OUT = (t <= duty);  // 任意占空比核心语句【固定】

7.     }

8. }

9.

串行通讯原理

方式0

fosc12

方式2

2SMOD64×fosc

方式1和3

波特率=2SMOD32×T1溢出率

T1溢出率=fosc12×(2n-计数初值)

T1计数初值=28-fOSC×(SMOD+1)384×波特率

② SM2(SCON.5)：在方式2和方式3中主要用于多机通信控制。

③ REN(SCON.4)：允许串行接收控制位。由软件置1或清0。REN=1时，允许接收；REN=0时，禁止接收。

④ TB8(SCON.3)：发送数据的第9位。

⑤ RB8(SCON.2)：接收到数据的第9位。

⑥ TI(SCON.1)：发送中断标志位。当发送完一帧数据后由硬件置1。

⑦ RI(SCON.0)：接收中断标志位。当接收到一帧有效数据后由硬件置1。

发送流程 (Transmission)

口诀：写 SBUF 即触发，发完等 TI，手动清零。

初始化：

设置工作模式（SM0, SM1）。

如果是模式 1/3，需要配置 定时器 T1 产生波特率（通常用 TMOD 和 TH1/TL1）。

启动发送：

执行指令 SBUF = data;

动作：数据被写入发送 SBUF，硬件电路立即开始通过 TXD 引脚向外移出数据（带起始位、停止位等）。

等待结束：

查询方式：while(!TI); （死等 TI 变 1）。

中断方式：开启 ES=1 和 EA=1，等待中断号 4 触发。

收尾：

硬件：发送停止位结束瞬间，将 TI 置 1。

软件：必须执行 TI = 0; （手动清零，否则下次没法判断）。

三、 接收流程 (Reception)

口诀：REN 是开关，RI 是门铃，响了读 SBUF，手动清零。

初始化：

设置工作模式。

设置波特率（如果需要）。

关键一步：REN = 1; （允许接收）。注意： 在模式 0 下，置位 REN 会立即启动时钟移位；在模式 1/2/3 下，置位 REN 只是打开了“耳朵”，静静等待 RXD 引脚出现起始位（低电平）。

等待数据：

硬件：当 RXD 引脚检测到“负跳变”（起始位）时，自动开始采样数据进入移位寄存器。

装载：接收完毕（停止位到来），硬件自动把数据装入接收 SBUF。

通知：硬件将 RI 置 1。

读取数据：

查询方式：while(!RI); （死等 RI 变 1）。

中断方式：中断服务函数被触发。

收尾：

软件：执行 data = SBUF; （把数据取走）。

软件：执行 RI = 0; （手动清零，准备收下一个）。

五、 万能代码模板（背这个）

1. 查询法（简单，占用CPU）

// 发送一个字节

1. void SendByte(unsigned char dat) {

2.     SBUF = dat;      // 1. 填弹（触发发送）

3.     while(!TI);      // 2. 等待发射完成

4.     TI = 0;          // 3. 清除标志位

5. }

6.

// 接收一个字节

1. unsigned char ReceiveByte() {

2.     unsigned char dat;

3.     while(!RI);      // 1. 等待收到数据（门铃响）

4.     dat = SBUF;      // 2. 取货

5.     RI = 0;          // 3. 清除标志位

6.     return dat;

7. }

8.

2. 中断法（高效，不卡死主程序）

1. void UART_Routine() interrupt 4 {

2.     if (RI == 1) {       // 接收中断触发

3.         RI = 0;          // 1. 必须先清零

4.         temp = SBUF;     // 2. 读走数据

5.         // 处理数据...

6.     }

7.     if (TI == 1) {       // 发送中断触发

8.         TI = 0;          // 1. 发送完成，清零

9.         // 可以在这里决定要不要发下一个...

10.     }

11. }

12.

在51单片机中，要想实现奇偶校验，通常使用 串口工作方式 2 或 3（因为这两种模式是 9位数据 模式，多出来的第9位刚好用来放校验位）。

一、 数据帧格式详解（11位）

在方式 2 和方式 3 下，一帧数据共有 11位。你可以把它想象成一列只有11节车厢的火车：

| 位序 | 名称 | 逻辑值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始位 (Start Bit) | 0 | 火车头。告诉接收方：“我要开始发数据了，请注意！” |
| 2~9 | 数据位 (Data Bits) | D0~D7 | 乘客车厢。这是你要发送的真实数据（8位，即1个字节）。低位在前，高位在后。 |
| 10 | 第9位 (TB8/RB8) | 0 或 1 | VIP车厢（校验位）。这里就是我们要放 P (Parity) 的地方。 |
| 11 | 停止位 (Stop Bit) | 1 | 车尾。告诉接收方：“这一帧结束了，你可以休息一下准备下一帧。” |

注意：如果不使用校验，这个第9位通常用来做多机通信的地址/数据标识；如果做校验，它就是校验位。

二、 主角登场：P 标志位（奇偶标志）

P (Parity) 是 PSW (程序状态字) 寄存器中的一位（PSW.0）。

1. 硬件的自动机制（关键！）

你不需要自己写算法去数 1 的个数。51单片机的硬件电路会实时监视累加器 ACC 里的内容：

- 如果 ACC 里 "1" 的个数是奇数 $\rightarrow$ 硬件自动让 P = 1。

- 如果 ACC 里 "1" 的个数是偶数 $\rightarrow$ 硬件自动让 P = 0。

结论：ACC 里的值 + P 里的值，合起来 "1" 的总个数永远是 偶数。

- 例子1：ACC = 0000 0011 (两个1，偶数) $\rightarrow$ P = 0。总数 2+0=2 (偶)。

- 例子2：ACC = 0000 0001 (一个1，奇数) $\rightarrow$ P = 1。总数 1+1=2 (偶)。

所以：P 标志位天然就是为了“偶校验”而生的。

三、 怎么搭配使用？（发送与接收流程）

我们要利用串口寄存器中的 TB8（发送的第9位）和 RB8（接收到的第9位）来运送这个 P。

场景一：偶校验 (Even Parity)

目标：让传输的数据（8位）+ 校验位（1位）中，1 的总个数为偶数。

- 发送端 (Tx) 逻辑：

  - 把数据放入 ACC。

  - 硬件自动计算 P。

  - 直接把 P 赋值给 TB8 (TB8 = P)。

  - 发送数据 (SBUF = ACC)。

  - 结果：如果数据里有奇数个1，P是1，加起来就是偶数个。完美。

- 接收端 (Rx) 逻辑：

  - 接收到数据，硬件把前8位放入 SBUF，第9位放入 RB8。

  - 把 SBUF 的数据读入 ACC。

  - 硬件根据刚才读进来的 ACC 自动算出本地的 P。

  - 比较：看接收到的 RB8 是否等于本地算的 P (if (RB8 == P))。

  - 相等则数据大概率正确；不相等则说明传输中出错了（某一位由0变1或由1变0了）。

场景二：奇校验 (Odd Parity)

目标：让传输的数据 + 校验位中，1 的总个数为奇数。

- 发送端 (Tx) 逻辑：

  - 把数据放入 ACC。

  - 硬件计算出 P（P是为了凑偶数的）。

  - 把 P 取反后赋值给 TB8 (TB8 = ~P)。

  - 原理：本来 P 让总数变偶，我故意发个反的，总数不就变奇了吗？

四、 代码实现示例

这里展示最常用的 偶校验 代码写法。

1. 发送函数（偶校验）

C

1. void UART_Send_Byte_Even(unsigned char dat) {

2.     ACC = dat;      // 【关键】必须先把数据给ACC，因为P是跟着ACC变的

3.

4.     // 此时硬件已经算好了P，我们把它搬到发送的第9位去

5.     TB8 = P;        // 将偶校验位放入TB8

6.

7.     SBUF = ACC;     // 开始发送

8.     while(!TI);     // 等待发送完成

9.     TI = 0;         // 清除标志

10. }

11.

2. 接收处理（偶校验）

这通常在中断里做，或者查询做。

1. // 假设这是在接收中断里，或者已经确定 RI==1 了

2. void UART_Check_Data() {

3.     unsigned char local_data;

4.     // 1. 先把数据读到ACC，触发硬件计算P

5.     local_data = SBUF;

6.     ACC = local_data;

7.     // 2. 此时 P 已经是根据收到的数据算出来的校验位了

8.     // 3. RB8 是对方发过来的校验位

9.     if (RB8 == P) {

10.         // 校验成功：由于P是为了凑偶数，如果收到的RB8也是P，说明校验通过

11.         // 处理 local_data ...

12.     } else {

13.         // 校验失败：数据传输过程中可能出现了误码

14.         // 报错或要求重发...

15.     }

16.     RI = 0; // 别忘了清零

17. }

18.

五、 总结

- ACC是核心：P 不会凭空产生，它只认 ACC。操作前必须把数据扔进 ACC。

- TB8/RB8是载具：P 是个状态，发不出去。必须把 P 的值抄写到 TB8（发送时）或从 RB8 读取（接收时）。

- P = 偶校验：

  - 偶校验发送：TB8 = P;

  - 奇校验发送：TB8 = ~P;

AD/DA常用芯片

DAC0832

DAC0832内部结构

DAC0832引脚图

①	IOUT1：DAC电流输出1。当DAC寄存器中的内容为全1时，IOUT1为最大值；当DAC寄存器内容为全0时，IOUT1为0。

②	IOUT2：DAC电流输出2。IOUT1+IOUT2＝常数。单极性输出时，IOUT2通常接地。

③ILE：数据输入锁存允许信号，高电平有效。

④/WR1：输入寄存器的写选通输入端，负脉冲有效。

当/CS＝0，ILE＝1，/WR1有效时，D0～D7被传送到输入寄存器。否则，输入锁存器中的数字被锁存。

/CS、ILE和/WR1构成第一级输入锁存。

⑤/WR2：DAC寄存器写选通输入端，负脉冲有效。

当/XREF＝0且/WR2有效时，输入寄存器的数据被传送到DAC寄存器中进行转换。

/XFER：数据传送控制信号，低电平有效。与/WR2配合使用，构成第二级锁存。

8位DAC寄存器

/CS＝0，ILE＝1，/WR1有效时

8位输入寄存器

/XREF＝0且/WR2有效时

DAC0832转换的前置流程

  - 单极性输出（来一个D，转成一个数，切记是一个数，所以要用循环画三角波，这样才是连续的）

  - 双极性输出

最难的来了

对DAC0832的编程方法有两种：

1）基于地址的编程方法

2）基于时序的编程方法

1）基于地址的编程方法

1. 核心原理

在总线模式下，P0和P2不再是普通开关，而是分工合作：

• P2 口 (高8位)：负责“选人”（输出地址，选中哪个芯片工作）。

• P0 口 (低8位)：负责“干活”（先输地址，再传输具体数据）。

2. 怎么算地址？(最重要的考点)

看电路图中的 片选引脚 () 接在 P2 的哪一位。 因为  是低电平(0)有效，计算口诀是：“指谁谁为0，其余全为1”。

📌 举例：若  接在 P2.6

• 高8位 (P2端口):

• P2.7 P2.6 P2.5 ... P2.0

• 1 0 1 ... 1

• 二进制：1011 1111 ➡ 十六进制：BF

• 低8位 (P0端口):

• 通常不参与片选，全部置1。

• 十六进制：FF

• 👉 最终地址：0xBFFF

3. 代码怎么写？(固定模板)

必须包含头文件 <absacc.h> 才能使用 XBYTE。

1. #include <absacc.h>  // 1. 引入头文件

2. void main()

3. {

4.     unsigned char dat = 0x55;

5.     // 2. 往外写数据 (向地址写值)

6.     // 意思：选中P2.6对应的芯片，写入数据dat

7.     XBYTE[0xBFFF] = dat;

8. }

9.

4. 避坑指南 (易错点)

• 不要死记 0xBFFF：一定要看图！

• 图上接 P2.6 用 0xBFFF

• 图上接 P2.7 用 0x7FFF (即 0111 1111...)

• 图上接 P2.5 用 0xDFFF (即 1101 1111...)

2）基于时序的编程方法

时序图编程流程

1、准备阶段

P2.x 输出低电平导致/CS变低。

2、数据阶段

P0口输出数据a满足数据有效。

3、写入阶段

单片机的/WR引脚自动拉低再拉高产生/WR脉冲 ()。

4、锁存阶段

在/WR变高瞬间，数据a被 DAC0832 锁存。

5、转换阶段

DAC内部的电阻网络，开始对锁存的数据a进行转换进而输出电压/电。

例

1. void main()

2. {	unsigned char a;

3.             daccs=0;  //daccs就是/CS

4. 	while(1)

5. 	{ for(a=0;a<255;a++)

6. 		{     P0=a;

7. 	                  dacwr=0;  //dacwr就是/WR

8. 		      delayms(1);

9.                               dacwr=1;    }

10.

11. 	  for(a=255;a>0;a--)

12. 		{ P0=a;

13.                           dacwr=0;

14. 		  delayms(1);

15.                           dacwr=1;       }

16.              }

17.

ADC0808(0809)

1

0

0

1

ADC0809的内部逻辑结构图

- IN0-IN7:8 条模拟量输入通道：ADC0809 对输入模拟量要求:信号单极性，电压范围是0-5V，若信号太小，必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变，如若模拟量变化太快，则需在输入前增加采样保持电路。

地址输入和控制线:4条

- ALE 为地址锁存允许输入线，高电平有效。当ALE线为高电平时，地址锁存与译码器将A， B，C 三条地址线的地址信号进行锁存，经译码后被选中的通道的模拟量进转换器进行转换。（选一个通道进行转换）A，B 和C 为地址输入线，用于选通IN0-IN7 上的一路模拟量输入。

数字量输出及控制线:11 条

- ST 为转换启动信号。当ST 上跳沿时，所有内部寄存器清零;下跳沿时，开始进行A/D 转换;在转换期间，ST 应保持低电平。以上两个信号用于启动AD转换。（记忆策略：START）

- EOC 为转换结束信号。当EOC 为高电平时，表明转换结束;否则，表明正在进行A/D 转换。（记忆策略：End Of Convert）

- OE为输出允许信号，用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1，输出转换得到的数据;OE=0，输出数据线呈高阻状态。输出允许控制端，用于打开三态输出锁存器。（记忆策略：Output Enable）

- D7-D0 为数字量输出线。

⑦CLK为时钟输入信号线。因ADC0809的内部没有时钟电路，所需时钟信号必须由外界提供，通常使用频率为500KHZ，

⑧VREF(+)，VREF(-)为参考电压输入。

ADC0809 应用说明

(1)ADC0809 内部带有输出锁存器，可以与AT89S51，STM32等单片机直接相连。

(2)初始化时，使ST 和OE信号全为低电平。

(3)送要转换的哪一通道的地址到A，B，C 端口上。

(4)在ST 端给出一个至少有100ns 宽的正脉冲信号。

(5)是否转换完毕，我们根据EOC 信号来判断。

(6)当EOC变为高电平时，这时给OE 为高电平，转换的数据就输出给单片机了。

TIPS:ADC0808与0809类似

ALE：地址锁存信号（晶振频率的6分频）

CLK：时钟信号（单片机ALE的4分频）

START：转换启动信号。为了启动A/D转换，应在此引脚加一个正脉冲，脉冲的上升沿时将内部寄存器全部清 0，下降沿时开始A/D转换过程。

EOC：转换结束信号。

OE：输出允许信号或称为A/D数据读信号 。

和DAC一样，硬件内部电阻网路内部转换

获取A/D转换结果的三种方式: 定时采样、程序查询和中断控制。

1）定时采样

A/D转换总需要一段时间，如果在CPU发出转换启动命令后，而在CPU读取转换结果之前延时一段时间，而且保证延时时间大于完成一次A/D转换所需的时间，那么在延时结束时就可以从A/D转换器中读取采样值。

ADC0809的转换时间为100μs，为了能保证获得正确的数据可使延时时间稍大于100μs。若MCS-51的晶振频率为11.0592MHz，则延时程序清单如下：

for (i=10; i>0; i--);     //0.1ms,  11.0592MHz

只要一旦确认转换结束,便可通过指令进行数据传送。

a=XBYTE[0xfef8];

2)  查询方式:   根据EOC端信号检测转换是否完成。（推荐使用）

1. adc0809in0=a;

2. while(EoC);

3. a=adc0809in0;

4. P1=a;

5.

3）中断方式

最难的又来了

- 基于地址的编程方法

89C51单片机与ADC0809的接口电路

这一部分设计的非常精妙

写操作：P2^0为0，无操作时，/WR为1，通过逻辑门ST和ALE为0。一旦进行了写操作，/WR瞬间跳变为0，逻辑门输出为1，此时ALE和ST为1，ALE选通道进行数据锁存，然后/WR又瞬间跳变为1，逻辑门输出为0.这样实现了ST从1到0的跳变，开始转换 。

假设没有用的地址线为高电平1:

启动A/D转换的方法: 只需使用1条指令。但是必须告诉CPU对哪一个通道进行转换。

若选择IN0通道时，启动A/D转换方法：

C51语言：

1. #define   adc0809in0   XBYTE[0xfef8]

2. adc0809in0=i；  //启动A/D转换(IN0)

3.

看课本配套例题下效果更佳，在此不再赘述

- 基于时序的编程方法

ADC0809时序图

时序编程就是按照一定的顺序给端口置位复位即可

顺序：

(1)先使START和OE信号全为低电平;

(2)然后送要转换的通道地址给地址线ADDA、ADDB和ADDC；

(3)给START端送一个至少有100ns宽的正脉冲信号。

(4)最后根据EOC是否为高电平判断数据是否转换完成。

例 采用时序的方法实现功能，用与P1口相连的LED显示转换得到的数字量。

注意：这题，已经通过硬件选好通道，看图就发现是，0通道，ABC均接地，所以不用软件选通道了