LCD1602

1、管脚定义

VSS:电源地

VDD：电源正极

VEE：调节显示亮度，接滑动变电阻

RS：数据/命令选择端（H/L）

RW：读写选择端（H/L）

E:使能信号，高电平有效

D0~D7：数据口

2、基本操作功能

3、LCD1602的地址映射图

每行的起始地址

可以向任何一个地方写入待显示数据，但是在10H和50H以后需要通过移动屏幕才能显示出来。

4、LCD状态字说明

5、初始化

① 显示模式设置

指令码：38H

功能：设置16*2显示，5*7点阵，8位数据接口

② 显示开/关及光标设置

显示开关：0FH

写字符后地址加1：06H

光标左移：10H

光标右移：14H

整屏左移，同时光标跟随移动：18H

整屏右移，同时光标跟随移动：1CH

③指针初始化

设置数据地址指针的指令码：

80H+地址码（0~27H，40~67H）

6、读写操作和函数代码

LCD1602的写操作时序图

写操作

- 写指令的时候，RS置为低电平，RW置为低电平，E置为低电平，然后将指令数据送到数据口D0~D7，延时tsp1，让1602准备接收数据，这时候将E拉高，产生一个上升沿，这时候指令就开始写入LCD，延时一段时间，将E置低电平。

- 写数据的时候，RS置为高电平，RW置为低电平，E置为低电平，然后将指令数据送到数据口D0~D7，延时tsp1，让1602准备接收数据，这时候将E拉高，产生一个上升沿，这时候数据就开始写入LCD，延时一段时间，将E置低电平。

- 写指令代码

- 1. void LCD_WriteCommand(unsigned char Command)

- 2. {

- 3.       LCD_RS = 0; //指令

- 4.       LCD_RW = 0; //写

- 5.       LCD_DataPort = Command; //数据存放

- 6.       LCD_E  = 1; //使能

- 7.       Delay1ms(); //最低要求延迟150纳秒 我们直接给1ms

- 8.       LCD_E  = 0; //失能

- 9.       Delay1ms();

- 10. }

- 写数据代码

- 1. void LCD_WriteData(unsigned char Data)

- 2.     {

- 3.          LCD_RS = 1; //数据

- 4.          LCD_RW = 0; //写

- 5.          LCD_DataPort = Data; //数据存放

- 6.          LCD_E  = 1; //使能

- 7.          Delay1ms(); //最低要求延迟150纳秒 我们直接给1ms

- 8.          LCD_E  = 0; //失能

- 9.          Delay1ms();

- 10. }

读操作

- 读状态/忙信号的时候：RS置为低电平，RW置为高电平 ，E置为低电平。 首先将数据口 D0~D7 置为高电平（0xFF，准备读取），然后将 E拉高，产生一个高电平，LCD 会将状态数据送出到数据口。读取数据口的状态（最高位 D7 为 1 表示忙，0 表示空闲），延时一段数据建立时间，最后将 E置低电平。

- 读数据的时候： RS置为高电平 ，RW置为高电平 ，E置为低电平。 首先将数据口 D0~D7 置为高电平（0xFF，准备读取），然后将 EN拉高，LCD 会将 RAM 中的数据送出到数据口。读取数据口的数据，延时一段数据建立时间，最后将 E置低电平。

读状态/判忙代码

1. unsigned char LCD_ReadBusy()

2. {

3.     unsigned char Status;

4.

5.     LCD_DataPort = 0xFF; // 读操作前，先将端口置1（针对51单片机准双向口释放总线）

6.     LCD_RS = 0; // 指令/状态

7.     LCD_RW = 1; // 读

8.     LCD_E = 1;  // 使能

9.     Delay1ms(); // 等待数据稳定

10.     Status = LCD_DataPort; // 读取端口数据（包含忙标志BF和地址计数器AC）

11.     LCD_E = 0;  // 失能

12.     Delay1ms();

13.

14.     return Status; // 返回状态值，通常判断 (Status & 0x80) 是否为1

15. }

16.

读数据代码

1. unsigned char LCD_ReadData()

2. {

3.     unsigned char Data;

5.     LCD_DataPort = 0xFF; // 读操作前，先将端口置1（释放总线）

6.     LCD_RS = 1; // 数据

7.     LCD_RW = 1; // 读

8.     LCD_E = 1;  // 使能

9.     Delay1ms(); // 等待数据稳定

10.     Data = LCD_DataPort; // 读取RAM中的数据

11.     LCD_E = 0;  // 失能

12.     Delay1ms();

13.

14.     return Data; // 返回读取到的数据

15. }

16.

7、显示和定位

- 设置从（x,y）开始显示

LCD 规定：凡是“设定光标地址”的指令，最高位（D7）必须是 1。

我们常用的地址（比如 00H 或 40H）最高位都是 0。

所以，为了让 LCD 知道“这是一个定位指令”，我们必须人为地给地址加上 80H（二进制 1000 0000）。

公式：

实际发送的指令 = 目标地址 + 0x80

参考代码

1. // Line: 行号 (1 或 2)

2. // Column: 列号 (1 ~ 16)

3. void LCD_SetCursor(unsigned char Line, unsigned char Column)

4. {

5.     unsigned char Address;

6.

7.     // 1. 先根据行号确定基准地址（查 PPT 的表）

8.     if(Line == 1)

9.     {

10.         Address = 0x00; // 第一行起始地址

11.     }

12.     else

13.     {

14.         Address = 0x40; // 第二行起始地址

15.     }

16.

17.     // 2. 加上列的偏移量 (列号减1，因为地址是从0开始算的)

18.     Address = Address + (Column - 1);

19.

20.     // 3. 关键一步：加上 0x80，变成“设置地址指令” (PPT 的核心重点)

21.     LCD_WriteCommand(Address + 0x80);

22. }

8、例题

利用LCD1602显示两行字符。要求光标闪烁，从右移入

配置

1. #include<reg51.h>

2. sbit 	lcden=P2^2;

3. sbit 	write=P2^1;

4. sbit 	lcdrs=P2^0;

5. unsigned char code table[]=“HOW ARE YOU!";

6. unsigned char code table1[]=“NICE TO MEET YOU";

7. unsigned char num;

8. void delayms (unsigned int z)

9. {  unsigned int x,y;

10.    for (x=z;x>0;x--)

11.       for (y=115;y>0;y--);

12. }

13.

写指令

1. void write_com(unsigned char com)

2. { lcden=0;

3. lcdrs=0;		//写命令

4. write=0;

5. P0=com;		//送命令

6. delayms(5);

7. lcden=1;		//产生正脉冲，使能

8. delayms(5);

9. lcden=0;		//拉低

10. }

11.

写数据

1. void write_data (unsigned char dat)

2. { lcden=0;

3. lcdrs=1;

4. write=0;

5. P0=dat;

6. delayms(5);

7. lcden=1;

8. delayms(5);

9. lcden=0;

10. }

11.

初始化LCD1602

1. void init1602()

2. {

3.     lcden=0;

4.     write_com(0x38);	  //显示16*2, 5*7点阵

5.     write_com(0x0f);	  //开显示，显示光标，光标闪烁

6.     write_com(0x06);	  //写字符后地址加1

7.     write_com(0x01);	  //显示清屏

8.

主函数，开始显示

1. void main()

2. {

3.    write=0;

4.    init1602();     			//初始化1602液晶

5.    write_com(0x80+0x10);                //初始化指针在10H处

6.    for(num=0; num<12; num++)

7.        {

8.           write_data(table[num]);       //HOW ARE YOU!

9. 	delayms(50);

10.         }

11.  write_com(0x80+0x50);

12.   for(num=0;num<16;num++)

13.        {

14.           write_data(table1[num]);     //NICE TO MEET YOU.

15. 	delayms(50);

}

16.       for (num=0;num<16;num++)

17.        {

18.          write_com(0x18);		//整屏左移, 且光标移动

19.          delayms(500);

20.           }

21.      while(1);

22.   }

23.